ФОРМУЛЫ МЕТРИК КАЧЕСТВА АУДИОСИГНАЛА

Общие обозначения, используемые в формулах:

- xn (ref[n]) — опорный (оригинальный) сигнал, массив PCM-отсчётов;

- yn (test[n]) — тестовый (обработанный) сигнал, массив PCM-отсчётов;

- N — длина сигнала: N=minlenx, leny;

- Xmk — комплексный спектр опорного сигнала в окне m;

- Ymk — комплексный спектр тестового сигнала в окне m;

- nfft — размер окна FFT (по умолчанию 1024);

- H — шаг сдвига окна (по умолчанию 512);

- wn — весовая функция окна Ханна;

- K=nfft/2+1 — число частотных бинов;

- M — число окон (фреймов) в сигнале;

- ε=10−12 — константа для избежания деления на ноль;

- Δf=sr/nfft — частотное разрешение (Гц на бин).

# SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Отношение мощности полезного сигнала к мощности шума. Чем выше SNR, тем меньше искажений внесено при обработке.

SNR=10⋅log10n=0N−1x2n+εn=0N−1xn−yn2+ε дБ

где: xn — опорный сигнал; yn — тестовый сигнал; N — длина сигнала; ε=10−12 — защита от деления на ноль; результат в децибелах, положительный SNR означает, что сигнал сильнее шума.

# RMSE (Root Mean Square Error)

Корень из среднего квадрата отклонения тестового сигнала от опорного. Показывает среднюю величину ошибки во временной области. Для сигналов, нормализованных к −1,1: RMSE =0 означает идеальное совпадение, RMSE =1 — максимально возможное отклонение.

RMSE=1Nn=0N−1xn−yn2

где: xn — опорный сигнал; yn — тестовый сигнал; N — длина сигнала.

# SI-SDR (Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio)

Масштабно-инвариантное отношение сигнал/искажение. В отличие от обычного SNR, SI-SDR автоматически подбирает оптимальный масштаб, компенсируя глобальные изменения громкости.

SI-SDR=10⋅log10n=0N−1y2n+εn=0N−1enoise2n+ε дБ

где:

- α=n=0N−1xn⋅ynn=0N−1x2n+ε — коэффициент масштаба (проекция y на x методом наименьших квадратов);

- yn=α⋅xn — целевой компонент тестового сигнала (часть, совпадающая с опорным);

- enoisen=yn−yn — шумовая компонента (искажения).

# LSD (Log-Spectral Distance)

Логарифмическое спектральное расстояние. Измеряет среднее различие между спектрами опорного и тестового сигналов в логарифмическом масштабе (дБ). Учитывает частотные характеристики искажений, которые не видны во временной области.

LSD=1Mm=0M−11Kk=0K−1Sxm, k−Sym, k2 дБ

где:

- Xmk=FFT​xmn⋅wn — односторонний FFT опорного сигнала в окне m;

- Ymk=FFT​ymn⋅wn — односторонний FFT тестового сигнала в окне m;

- Sxm, k=10⋅log10Xmk2+ε — спектральная плотность мощности опорного сигнала в дБ;

- Sym, k=10⋅log10Ymk2+ε — спектральная плотность мощности тестового сигнала в дБ;

- wn=0,5⋅1−cos​2πnnfft−1 — окно Ханна;

- K=nfft/2+1 — число частотных бинов;

- M=max​1, 1+N−nfftH — число окон.

# Spectral Convergence (Спектральная сходимость)

Относительная разница амплитудных спектров. Показывает, насколько амплитудный спектр обработанного сигнала отклоняется от опорного. Чем ниже значение, тем лучше спектральное совпадение.

SC=1Mm=0M−1k=0K−1Xmk−Ymk2k=0K−1Xmk2+ε

где: Xmk — спектр опорного сигнала в окне m; Ymk — спектр тестового сигнала в окне m; Xmk — амплитуда (модуль) комплексного спектра в бине k; K — число частотных бинов; M — число окон.

# Spectral Centroid Difference (Разница спектральных центроидов)

Разница <<центров тяжести>> спектров опорного и тестового сигналов. Спектральный центроид отражает perceived <<яркость>> звука: низкий центроид характерен для басовых звуков, высокий — для ярких, шипящих.

ΔC=1Mm=0M−1Cxm−Cym Гц

где:

- Amk=FFT​xmn⋅wn — амплитудный спектр опорного сигнала в окне m;

- Bmk=FFT​ymn⋅wn — амплитудный спектр тестового сигнала в окне m;

- Cxm=k=0K−1k⋅Amkk=0K−1Amk+ε⋅Δf — спектральный центроид опорного сигнала (Гц);

- Cym=k=0K−1k⋅Bmkk=0K−1Bmk+ε⋅Δf — спектральный центроид тестового сигнала (Гц);

- Δf=sr/nfft — частотное разрешение.

# Spectral Cosine Similarity (Косинусная мера сходства спектров)

Косинус угла между векторами амплитудных спектров. Значение 1,0 означает идентичную форму спектра, 0,0 — ортогональные (полностью различные) спектры. Не чувствительна к глобальным изменениям амплитуды.

CosSim=1Mm=0M−1k=0K−1Amk⋅Bmkk=0K−1Am2k⋅k=0K−1Bm2k+ε

где: Amk=Xmk — амплитудный спектр опорного сигнала; Bmk=Ymk — амплитудный спектр тестового сигнала; K — число частотных бинов; M — число окон.

# STOI (Short-Time Objective Intelligibility Index)

Индекс разборчивости речи на основе кратковременных спектральных огибающих. Сравнивает огибающие опорного и тестового сигналов в октавных полосах частот. Является предиктором разборчивости речи (не общего качества).

STOI=clip​1Bb=0B−1rb, 0, 1

где:

- fcb=150⋅2b/3 — центральная частота b-й октавной полосы (1/3 октавы), b=0,1,…,B−1;

- B=nbands — число октавных полос (по умолчанию 8);

- envrefm,b и envtstm,b — огибающие опорного и тестового сигналов в полосе b, окне m;

- rb — коэффициент корреляции Пирсона между огибающими в полосе b:

rb=m​envrefm,b−envrefenvtstm,b−envtstm​envrefm,b−envref2⋅m​envtstm,b−envtst2+ε

- значения: >0,75 — хорошая разборчивость, >0,9 — отличная.

# PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality)

Приближённая оценка перцептивного качества речи по стандарту ITU-T P.862. Учитывает психоакустические особенности слуха через A-взвешивание частотных компонент. Является приближённой реализацией (полная требует библиотеки ITU-T).

PESQ=max​−0,5, min​4,5, 4,5−3⋅D

где:

- D=1Mm=0M−1Dm — среднеквадратичное искажение;

- Dm=1Kk=0K−1log10Xmk+εYmk+ε+ε⋅Wk2 — взвешенная лог-разность в окне m;

- Wf — частотная коррекция A-взвешивания (кривая слышимости человека).

# MOS (Mean Opinion Score)

Средняя оценочная оценка качества, полученная преобразованием PESQ по формуле ITU-T P.862.1. Шкала MOS соответствует субъективной оценке слушателей.

MOS=max​1, min​5, 1+3,871+exp​−1,3669⋅PESQ−0,7197

где: PESQ — значение метрики PESQ; 1,3669, 0,7197, 3,87 — эмпирические константы стандарта ITU-T P.862.1; формула представляет собой логистическую кривую (сигмоиду).

Шкала оценки:

- 5 — Отлично (неотличимо от оригинала);

- 4 — Хорошо (заметные, но не мешающие искажения);

- 3 — Удовлетворительно (заметные искажения);

- 2 — Плохо (существенные искажения);

- 1 — Неприемлемо.

# Агрегированный Score (интегральная оценка)

Взвешенная сумма нормализованных метрик. Все метрики сначала приводятся к единой шкале 0,1 с помощью min-max нормализации, затем складываются с весами. Чем выше Score, тем лучше метод обработки.

Min-Max нормализация для метрик <<ниже — лучше>> (LSD, SC, RMSE, ΔC, Time):

norm=max−valuemax−min+ε

Min-Max нормализация для метрик <<выше — лучше>> (SNR, SI-SDR, CosSim, STOI, PESQ, MOS):

norm=value−minmax−min+ε

Итоговая формула расчёта общего балла (Score):

Score= 0,15⋅LSDnorm+0,15⋅SNRnorm+0,10⋅RMSEnorm+0,10⋅SI-SDRnorm+0,10⋅SCnorm+0,05⋅ΔCnorm+0,05⋅CosSimnorm+0,05⋅Timenorm+0,10⋅STOInorm+0,10⋅PESQnorm+0,05⋅MOSnorm

где:

- LSDnorm, RMSEnorm, SCnorm, ΔCnorm, Timenorm — нормализованные значения метрик <<ниже — лучше>> (формула [eq:norm-inv] выше);

- SNRnorm, SI-SDRnorm, CosSimnorm, STOInorm, PESQnorm, MOSnorm — нормализованные значения метрик <<выше — лучше>> (формула [eq:norm-dir] выше);

- min, max — минимальное и максимальное значения метрики среди всех сравниваемых методов для данного файла;

- сумма всех весов равна 1,00 (см. таблицу ниже).

Веса метрик:

| Метрика | Вес | Тип |
| --- | --- | --- |
| LSD | 0,15 | ниже лучше |
| SNR | 0,15 | выше лучше |
| RMSE | 0,10 | ниже лучше |
| SI-SDR | 0,10 | выше лучше |
| Spectral Convergence | 0,10 | ниже лучше |
| Centroid Diff | 0,05 | ниже лучше |
| Cosine Similarity | 0,05 | выше лучше |
| Time | 0,05 | ниже лучше |
| STOI | 0,10 | выше лучше |
| PESQ | 0,10 | выше лучше |
| MOS | 0,05 | выше лучше |
| Итого | 1,00 |  |