МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой 806   _________  Крылов С.С.

(№ каф.)      (подпись) (инициалы, фамилия)

_____  ___________ 20    г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

«Практические аспекты обработки сигналов матрицами Адамара»

| Научный руководитель |  | _______________ |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | Фурлетова Д.А. |

Москва 2024

РЕФЕРАТ

Научно-исследовательская работа состоит из 12 страниц, 00 рисунков, 00 таблиц, 06 использованных источников, 00 приложений.

МАТРИЦА АДАМАРА, МАТРИЦА УОЛША, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УОЛША-АДАМАРА, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ, ЧАСТОТНАЯ ОБЛАСТЬ, ОБРАБОТКА СИГНАЛА

Объектом исследования являются возможности практического применения матриц Адамара при обработке сигнала.

Цель работы заключается в поиске зависимости между изменениями сигнала в частотной области и соответствующими изменениями сигнала во временной обрасти при применении преобразования Уолша-Адамара в обработке сигнала.

Для достижения поставленной цели будет проводиться анализ полученных результатов после применения преобразования Уолша-Адамара к сигналу, изменений сигнала в частотной области, например, сжатия данных, и возвращения сигнала в исходный вид при помощи обратного преобразования, и сравнение этих результатов с изначальным сигналом, а также с результатами, полученными при применении других преобразований.

Основными результатами работы являются закономерности, прослеживающиеся при изменении сигнала путём использования преобразования Уолша-Адамара.

Данные результаты разработки предназначены для выявления принципов, которым подчиняются частотные области, создаваемые применением матриц Адамара при обработке сигнала.

Использование результатов позволит сократить вычислительные затраты при обработке сигналов и повысить эффективность их обработки.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	1

СОДЕРЖАНИЕ	2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ПРОБЛЕМАТИКА. НАУЧНАЯ НОВИЗНА. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ	6

2 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	8

2.1 Теория по матрицам	8

2.1.1 Матрица Адамара	9

2.1.2 Матрица Уолша	11

2.1.3 Преобразование Уолша - Адамара	13

2.2 Обработка сигналов	17

2.2.1 Шифрование	17

2.2.2 Кодирование	24

2.2.3 Сжатие данных	26

2.3 Выводы о применимости преобразования Уолша-Адамара при обработке сигналов	29

3. Аналоги	31

3.1 Быстрое преобразование Фурье	31

3.1.1 Применение БПФ в шифровании	32

3.1.2 Применение БПФ в кодировании	34

3.1.3 Применение БПФ в сжатии данных	35

3.2 Преобразование Хаара	37

3.2.1 Применение ПХ в шифровании	39

3.2.2 Применение ПХ в кодировании	40

3.2.3 Применение ПХ в сжатии данных	41

3.3 Выводы по обзору аналогов	42

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	47

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей научно-исследовательской работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

| Частотная область | – это область преобразований, в которой сигналы и данные анализируются и обрабатываются не как функции времени или другой независимой переменной, а как функции частоты |
| --- | --- |
| Временная область | – это область преобразований, в которой анализируются физические сигналы или временные ряды относительно времени |
| Цифровая обработка сигнала | – способ обработки сигналов на основе численных методов с использованием цифровой вычислительной техники |

В настоящей научно-исследовательской работе применяют следующие сокращения и обозначения:

БПФ – быстрое преобразование Фурье

ПХ – Преобразовании Хаара

PCM - Импульсно-кодовая модуляция

ВВЕДЕНИЕ

Обработка сигналов на сегодняшний день представляет собой одну из ключевых дисциплин в таких сферах, как электроника, связь, медицина и информационные технологии. С ростом объемов данных, генерируемых современными цифровыми системами, необходимость в эффективных методах анализа и обработки сигналов становится все более актуальной. Традиционные подходы не всегда справляются с требованиями по быстродействию и надежности обработки, что создает спрос на новые алгоритмы и математические методы.

В этом контексте матрицы Адамара, являясь одним из инструментов в области обработки информации, привлекают внимание исследователей и практиков. Эти матрицы обладают ортогональными свойствами, это качество позволяет существенно упростить ряд вычислений и добиться повышения эффективности алгоритмов обработки сигналов. Кроме того, матрицы Адамара отличаются простотой структуры и легкостью в реализации на цифровых платформах, что делает их особенно привлекательными для практического применения.

Использование матриц Адамара в обработке сигналов открывает новые горизонты для решения различных задач, таких как кодирование, фильтрация, реконструкция сигналов и сжатие данных, которые невозможно или сложно решить во временной области, но для которых находится решение в частотной области, полученной путём применения преобразования Уолша-Адамара.

Кроме того, эти матрицы применяются в обработке и анализе временных рядов, в системах распознавания изображений и речи, а также в других областях, где требуется высокоскоростная и надежная обработка информации. Например, в системах передачи данных матрицы Адамара могут повысить эффективность передачи информации по каналам с ограниченной пропускной способностью.

Таким образом, исследование и внедрение матриц Адамара в обработку сигналов представляет собой актуальную задачу, способствующую развитию новых методов и технологий, отвечающих современным требованиям и вызовам в области обработки и анализа данных.

Данная работа призвана исследовать и проанализировать практические аспекты применения матриц Адамара в обработке сигналов. В рамках работы будут охвачены как теоретические, так и практические аспекты, что позволит составить полное представление о возможностях, которые открываются при использовании матриц Адамара в современных системах обработки сигнала.

Важным аспектом исследования станет также выявление преимуществ и недостатков использования матриц Адамара в контексте их практического применения. Понимание сложности реализации алгоритмов и ограничений, связанных с ними, является критически важным для дальнейшего развития методов обработки сигналов. Это позволит не только оптимизировать существующие алгоритмы, но и разработать новые, которые будут более адаптированы к современным требованиям к обработке данных, а также способствовать развитию новых технологий.

В заключительной части работы будут подведены итоги проведенного исследования, а также предложены рекомендации для дальнейших исследований в области применения матриц Адамара. Это может включать в себя идеи, закономерности и принципы, которые могут облегчить обработку сигналов в тех или иных аспектах при применении преобразования Уолша-Адамара. Таким образом, результаты данной работы более точно определят практическое применение матриц Адамара в сфере обработки сигнала и установят направление для дальнейших исследований и разработок.

1 ПРОБЛЕМАТИКА. НАУЧНАЯ НОВИЗНА. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Обработка сигналов во временной области является одной из наиболее сложных задач в сфере обработки данных. Основной проблемой выступает наличие различных шумов и искажений, которые могут существенно ухудшать качество сигналов и затруднять их анализ. В ряде случаев уровень помех может достигать или даже превышать уровень полезного сигнала, что требует применения специальных методов для улучшения качества приема и восстановления данных.

Вычислительные ресурсы играют важную роль, особенно при работе со сложными алгоритмами, такими как адаптивные фильтры и методы обработки в реальном времени. Эти алгоритмы могут требовать значительных временных и энергетических затрат, что ограничивает их эффективность в условиях ресурсных ограничений.

Влияние окружающей среды также представляет собой серьезную проблему. Изменения температуры, влажности, местоположения и других условий могут воздействовать на характеристики оборудования и, соответственно, на качество принимаемого сигнала. Это создает дополнительные сложности при обеспечении стабильности и надежности процесса обработки сигналов.

Частотная обработка сигналов предлагает более глубокие возможности анализа. Она позволяет выделять и обрабатывать определенные частоты, что помогает выявлять скрытые паттерны и особенности сигнала. Преобразование Фурье, например, позволяет переводить сигнал в частотную область для выявления доминирующих частот и проведения более точного спектрального анализа.

Однако переход в частотную область также сопряжен с определенными сложностями. Для эффективной обработки данных требуются сложные математические инструменты и алгоритмы, такие как вейвлет-преобразование и методы согласования. Эти инструменты помогают решать проблемы, связанные с нарушением временной структуры данных и необходимостью учета контекста при интерпретации частотных компонентов.

Исследование матриц Адамара направлено на изучение их применения в обработке сигналов, особенно при переходе от временной к частотной области. Алгоритмы, использующие эти матрицы для спектрального анализа, могут сочетать преимущества частотной обработки, такие как простота анализа и высокая скорость выполнения, с уникальными свойствами матриц Адамара, включая их ортогональность и вычислительную эффективность.

Практическая ценность исследования заключается в широком спектре возможных применений. Алгоритмы на основе матриц Адамара могут значительно улучшить качество обработки данных в различных областях:

- В телекоммуникациях - повышение скорости передачи данных и снижение затрат на обработку

- В медицине - более точный анализ биосигналов и улучшение диагностики

- В мультимедиа - оптимизация обработки мультимедийных данных

Дальнейшие исследования могут быть реализованы как в программном обеспечении, что сделает их доступными для широкого круга исследователей и практиков.

2 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Теория по матрицам

В современной теории обработки сигналов особое место занимают ортогональные преобразования, позволяющие эффективно анализировать и обрабатывать различные типы сигналов. Среди множества ортогональных преобразований особое внимание заслуживают преобразования на основе матриц Адамара и Уолша, которые находят широкое применение в различных областях цифровой обработки сигналов.

Матрица Адамара представляет собой квадратную матрицу, состоящую из элементов +1 и -1, где каждая строка (или столбец) ортогональна любой другой строке (или столбцу). Особенностью таких матриц является их простота в реализации и высокая вычислительная эффективность, что делает их незаменимыми при решении задач кодирования, модуляции и сжатия данных.

Матрица Уолша является обобщением матриц Адамара и представляет собой набор функций, которые принимают значения +1 и -1. Эти функции образуют полную ортогональную систему, что позволяет использовать их для разложения сигналов по базису Уолша. Преобразование Уолша-Фурье особенно эффективно при анализе сигналов с прямоугольной формой и периодических последовательностей.

Применение матриц Адамара и Уолша охватывает множество направлений: от телекоммуникационных систем до медицинской диагностики. Они используются в системах множественного доступа с кодовым разделением каналов (CDMA), при разработке помехоустойчивых кодов, в спектральном анализе сигналов, а также в задачах сжатия и обработки изображений.

Важным преимуществом данных преобразований является их вычислительная эффективность, обусловленная отсутствием операций умножения при вычислении. Это существенно снижает нагрузку на вычислительные системы и позволяет обрабатывать сигналы в реальном времени, что критически важно для многих современных приложений.

В дальнейшем рассмотрении мы подробно остановимся на математических основах данных преобразований, их свойствах и конкретных областях применения в современной технике обработки сигналов.

2.1.1 Матрица Адамара

Матрицей Адамара называют квадратную матрицу H=hij (i,j∈1,N) порядка N, каждый элемент h которой принимает одно из двух значений: h∈{±1}, а также любые две строки ортогональны друг другу [1]. То есть выполняется условие:

| ∀i,j, i≠j, khikhjk=0# | 1 |
| --- | --- |

Возможно переписать это условие в другой форме. Если транспонировать матрицу, то строки и столбцы просто поменяются местами. В таком случае умножение двух матриц сводится к скалярному перемножению строк матрицы друг на друга, то есть к применению условия ортогональности. Результат такой операции отражен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Условие ортогональности строк матрицы Адамара

Поэтому, условие 1 также можно записать в следующем виде:

| HN⋅ HNT= N⋅EN# | 2 |
| --- | --- |

где EN - единичная матрица порядка N.

Из условия 1 следует что порядок матрицы Адамара N>1 как минимум чётный.

Из условия 2 следует выражение для обратной матрицы:

| HN-1=1NHNT# | 3 |
| --- | --- |

Из выражения (3) следует, что колонки матрицы тоже ортогональны, а также нетрудно установить коммутативность умножения:

| HN∙HNT=HNT∙HN# | 4 |
| --- | --- |

Попробуем ограничить определитель матриц Адамара. Из курса линейной алгебры известно:

| detAdetB=detABdetA=detAT# | 5 |
| --- | --- |

Поэтому:

| detHN=detH2=detHdetHT=detN⋅I=NN2# | 6 |
| --- | --- |

Примеры матриц Адамара малых порядков:

| H1=+1# | 7 |
| --- | --- |

| H2=+1+1+1-1# | 8 |
| --- | --- |

| H4=+1+1+1+1+1-1+1-1+1+1-1-1+1-1-1+1# | 9 |
| --- | --- |

| H4=+1+1+1-1+1+1-1+1+1-1+1+1-1+1+1+1# | 10 |
| --- | --- |

Очевидно, что при перестановке двух строк (столбцов) матрицы Адамара, результирующая матрица всё еще является матрицей Адамара. Аналогично, при умножении любой строки (столбца) на -1, в результате получим матрицу Адамара:

| ∀i, j, i≠j, -1⋅Ri, Rj=-Ri, Rj=0# | 11 |
| --- | --- |

где Ri – i-ая строка матрицы.

2.1.2 Матрица Уолша

Система функций Уолша является полной ортогональной системой базисных кусочно-постоянных функций, определенных на интервале x∈0, 1). Функции Уолша особенно полезны в области обработки цифровых сигналов [2]. В отличии от системы функций Радемахера, функции Уолша могут аппроксимировать четные функции, то образуют полную систему [3].

Для определения ортонормированной системы кусочно-постоянных функций Уолша:

| W0,x=1, x∈0,1# | 18 |
| --- | --- |

| Wal1,x=1, 0≤x<12-1, 12≤x<1# | 19 |
| --- | --- |

Используя выражения 18, 19, определим остальные функции Уолша по индукции:

| Wal2n,x=Waln,2x, 0≤x<12-1nWaln,2x-1, 12≤x<1# | 20 |
| --- | --- |

| Wal2n+1,x=Waln,2x, 0≤x<12-1n+1Waln,2x-1, 12≤x<1# | 21 |
| --- | --- |

где Wal(i,x) – значение i-ой функции Уолша в точке x.

Первые 8 кусочно-непрерывных функций Уолша определенных на интервале 0,1 изображены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Первые 8 функций Уолша

Матрица, составленная из значений функций Уолша – называется матрицей Уолша, и является подвидом матрицы Адамара:

| W8=+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-1-1-1-1+1+1-1-1-1-1+1+1+1+1-1-1+1+1-1-1+1-1-1+1+1-1-1+1+1-1-1+1-1+1+1-1+1-1+1-1-1+1-1+1+1-1+1-1+1-1+1-1# | 22 |
| --- | --- |

Такая форму матрицы называется порядком Уолша. Строки в матрице Уолша упорядочены по возрастанию числа изменений знака функции Уолша.

2.1.3 Преобразование Уолша - Адамара

Преобразование Уолша-Адамара представляет собой важный инструмент в области цифровой обработки сигналов и теории кодирования. Это ортогональное преобразование, которое позволяет разложить сигнал на набор базисных функций. В отличие от преобразования Фурье, оно использует только вещественные числа, что делает его особенно удобным для практических вычислений.

Основой преобразования служит матрица Адамара, которая строится рекурсивно. Для любого натурального числа n матрица определяется следующим образом:

| H1=1 | 23 |
| --- | --- |

| H2n=HnHnHn-Hn | 24 |
| --- | --- |

Рассмотрим построение матрицы на конкретных примерах. Для n=2 получаем:

| H2=111-1 | 25 |
| --- | --- |

При n=4 матрица выглядит так:

| H4=111-1111-11111-1-1-11 | 26 |
| --- | --- |

Прямое преобразование вычисляется по формуле:

| Xk=1Nn=0N-1xn*hkn | 27 |
| --- | --- |

где x(n) - входной сигнал, hk(n) - k-я базисная функция Уолша, N - размерность преобразования. Обратное преобразование позволяет восстановить исходный сигнал:

| xn=1Nk=0N-1Xk*hkn | 29 |
| --- | --- |

Быстрое преобразование (FWHT) значительно ускоряет вычисления. Алгоритм основан на принципе “разделяй и властвуй”:

- Разделяем входной вектор на две равные части

- Рекурсивно вычисляем преобразование для каждой части

- Объединяем результаты с учетом знаков

Математически это можно записать так:

| FWHTx=x,если n=1FWHTxeven+FWHTxodd,для четных элементовFWHTxeven-FWHTxodd,для нечетных элементов | 30 |
| --- | --- |

Матрица преобразования является квадратной матрицей Адамара, где каждый элемент принимает значение либо +1, либо -1. Важно отметить, что размерность такой матрицы должна быть степенью числа 2. Это накладывает определенные ограничения на размер обрабатываемых сигналов, но в то же время делает вычисления более эффективными.

Базисные функции преобразования Уолша-Адамара представляют собой последовательности прямоугольных импульсов. Эти функции образуют полный ортонормированный базис, что означает их независимость друг от друга и нормировку по энергии. Каждая базисная функция характеризуется определенной частотой чередования знаков, что позволяет проводить спектральный анализ сигналов.

Среди ключевых свойств преобразования можно выделить следующие:

- Ортогональность базисных функций, обеспечивающая независимость спектральных составляющих

- Унитарность преобразования, сохраняющая энергию сигнала

- Симметричность матрицы преобразования, упрощающая вычисления

- Возможность быстрого вычисления с помощью алгоритма быстрого преобразования

- Выполнение теоремы Парсеваля, гарантирующей сохранение энергии сигнала

Цифровая обработка сигналов является одной из основных сфер применения преобразования Уолша-Адамара. Метод активно используется для спектрального анализа сигналов, фильтрации и сжатия данных. Особенно эффективно его применение при обнаружении сигналов на фоне помех и проведении корреляционного анализа.

В теории информации и связи преобразование находит применение в различных аспектах:

- Кодирование и декодирование сигналов

- Организация множественного доступа с кодовым разделением (CDMA)

- Разделение каналов связи

- Обеспечение надежной передачи данных

Цифровая обработка изображений также активно использует возможности преобразования Уолша-Адамара:

- Сжатие графических данных

- Фильтрация изображений

- Распознавание образов

- Обработка медицинских изображений

В сфере информатики и криптографии метод применяется для:

- Создания алгоритмов шифрования

- Генерации псевдослучайных последовательностей

- Контроля ошибок

- Тестирования программного обеспечения

Простота реализации является одним из главных достоинств преобразования. В отличие от многих других методов обработки сигналов, здесь используются только операции сложения и вычитания, что существенно упрощает аппаратную и программную реализацию. Высокая скорость вычислений достигается благодаря специфической структуре матрицы преобразования и возможности использования быстрых алгоритмов. Это особенно важно при обработке сигналов в реальном времени. Устойчивость к шумам и помехам делает метод эффективным инструментом для работы в условиях неблагоприятного воздействия внешних факторов. Эффективное сжатие данных обеспечивается возможностью отбрасывания малозначимых спектральных составляющих без существенной потери качества сигнала. Хорошая локализация в частотной области позволяет эффективно анализировать сигналы с резкими переходами и дискретными компонентами. Однако следует учитывать определенные особенности применения:

- Необходимость приведения размера сигнала к степени двойки

- Меньшая частотная избирательность по сравнению с преобразованием Фурье

- Оптимальная эффективность при работе с дискретными сигналами

- Наилучшее качество обработки сигналов с резкими изменениями амплитуды

Преобразование Уолша-Адамара представляет собой универсальный инструмент цифровой обработки сигналов, обладающий рядом существенных преимуществ. Его простота, высокая скорость вычислений и эффективность делают его незаменимым в различных областях техники и науки. Несмотря на определенные ограничения, широта применения и результативность метода позволяют считать его одним из наиболее востребованных инструментов современной цифровой обработки информации.

2.2 Обработка сигналов

В настоящее время цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, проникнув во все сферы деятельности человека. За последние годы объёмы обрабатываемых цифровых данных увеличились в несколько раз, что создаёт новые вызовы для их эффективной обработки.

Для поддержания высокого уровня качества работы цифровых систем и обеспечения их дальнейшего развития необходимо постоянно совершенствовать ключевые процессы обработки данных. Особое внимание следует уделять таким важным аспектам как шифрование, кодирование и сжатие информации. Эти процессы являются фундаментом для надёжной и эффективной работы всех цифровых систем.

В связи с растущими требованиями к обработке данных возникает необходимость в исследовании новых методов и подходов. Одним из перспективных направлений является применение преобразования Уолша-Адамара в обработке сигналов. Для того чтобы определить возможности его использования и потенциальное повышение эффективности, требуется детальное изучение существующих процессов обработки сигналов.

Такой подход позволит выявить конкретные области применения преобразования Уолша-Адамара и определить, как его использование может улучшить существующие методы обработки сигналов, делая их более эффективными и надёжными.

2.2.1 Шифрование

Шифрование сигналов представляет собой процесс преобразования аналоговых или цифровых данных в защищенную форму для предотвращения несанкционированного доступа. Этот метод широко применяется в различных сферах: телекоммуникациях, радиосвязи, медицине и других областях, где важна конфиденциальность передаваемой информации.

Существует два основных подхода к шифрованию:

- Симметричное шифрование использует один и тот же ключ как для шифрования, так и для дешифрования данных. Алгоритмы работают с блоками данных (например, 128 бит) или потоком бит.

- Асимметричное шифрование (не рассматривается в данном материале)

Рассмотрим подробнее принцип работы симметричного шифрования на примере алгоритма AES (Advanced Encryption Standard):

- Предварительная обработка: входные данные разбиваются на блоки по 16 байт. Если размер данных не кратен 16 байтам, производится дополнение до ближайшего кратного значения. Каждый блок представляется в виде матрицы 4x4 (state).

- Основные этапы шифрования:

- SubBytes

- ShiftRows

- MixColumns

- AddRoundKey

- Финальный раунд:

- SubBytes

- ShiftRows

- AddRoundKey

Рассмотрим подробнее каждое из представленных выше преобразований:

Преобразование SubBytes представляет собой замену байтов в state с использованием специальной таблицы S-box. Каждый байт b представляется как пара шестнадцатеричных чисел (x, y), где x формируется из 4 старших разрядов, а y - из 4 младших. В таблице S-box (16x16) хранятся значения для замены: байт b’ на пересечении строки x и столбца y используется как замена исходному байту b[4], как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Замена байтов state

ShiftRows — циклический сдвиг строк state. Нулевая строка остается на месте, первая смещается влево на 1 байт, вторая на 2 байта и третья на 3 соответственно [4], как отражено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Циклический сдвиг строк

MixColumns — умножения каждого столбца state на фиксированную матрицу. Таким образом осуществляется линейное преобразование над столбцами state. Причем умножение и сложение производится по правилам, описанным выше [4], как изображено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Линейное преобразование над столбцами state

AddRoundKey — раундовый ключ поэлементно добавляется к state с помощью поразрядного XOR [4], как продемонстрировано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Добавление раундового ключа

KeyExpansion — процедура расширения основного ключа для создания раундовых ключей, которые затем используются в раундах шифрования. Расширенный ключ состоит из 44 четырехбайтовых слов (wi): 4 слова на основной ключ и по 4 слова на 10 раундовых ключей. Таким образом, полная длина расширенного ключа составляет 1408 бит [4].

Операция расширения ключа использует массив Rcon и состоит из следующих действий:

- Четыре слова основного ключа переносятся в первые четыре слова расширенного ключа.

- Если число i без остатка делится на 4, то wi =SubBytes(RotByte(wi-1 )) xor Rconi/4 .

- Иначе: wi = wi-4 xor wi-1.

Операция RotByte производит циклическую перестановку байта исходного слова: { x0, x1, x2, x3 } → { x3 , x0 , x1 , x2 }.

Ниже на рисунке 7, представлен пример, демонстрирующий генерацию 2 первых слов первого раундового ключа[4].

Рисунок 7 – Генерация слов раундового ключа

Поскольку каждое шифрующее преобразование является обратимым, существует специальный процесс дешифрования, позволяющий преобразовать зашифрованное сообщение обратно в исходный вид.

Процесс дешифрования представляет собой последовательное выполнение операций, обратных тем, что использовались при шифровании, но в обратном порядке. Это означает, что каждая операция шифрования имеет свою уникальную обратную операцию, которая полностью восстанавливает исходные данные.

Такой подход обеспечивает возможность безопасного обмена информацией: отправитель может зашифровать сообщение, а получатель – расшифровать его, используя соответствующие ключи и алгоритмы. При этом посторонний наблюдатель, не имеющий необходимых ключей, не сможет получить доступ к исходному тексту сообщения.

Важно отметить, что именно обратимость всех операций шифрования делает возможным восстановление исходного сообщения при правильном дешифровании, что является ключевым принципом современной криптографии:

- Расширение ключа - KeyExpansion;

- 9 раундов дешифрования, каждый из которых состоит из преобразований:

· AddRoundKey — суммирование state с раундовым ключом;

· InverseMixColumns — обратная перестановка столбцов state;

· InverseShiftRows — обратный циклический сдвиг столбцов state;

· SubBytes — замена байтов state по обратной таблице замен InverseS- box;

- Финальный раунд:

· AddRoundKey

· InverseShiftRows

· InverseSubBytes[4]

Если симметричное шифрование использует один и тот же ключ для обеих операций, то асимметричное работает с парой ключей: публичным для шифрования и приватным для дешифрования.

Одним из самых известных алгоритмов асимметричного шифрования является RSA (названный в честь его разработчиков). Этот алгоритм, созданный в 1977 году, стал основой современной криптографической защиты данных.

Принцип работы RSA основан на сложной математической задаче – факторизации больших чисел, то есть разложении числа на простые множители. Эта задача не имеет эффективного решения для классических вычислительных систем, что обеспечивает высокую степень защиты.

Процесс создания ключей начинается с выбора двух больших простых чисел. На их основе формируются:

- Открытый ключ (используется для шифрования)

- Закрытый ключ (используется для дешифрования)

Особенность алгоритма заключается в том, что он реализует принцип “функции-ловушки”: зашифровать данные с помощью публичного ключа довольно просто, однако расшифровать их без приватного ключа практически невозможно.

Уровень безопасности RSA напрямую зависит от длины ключа. Современные стандарты рекомендуют использовать ключи длиной 2048, 3072 или даже 4096 бит. При таких параметрах вероятность успешной атаки методом полного перебора становится настолько малой, что делает её практически неосуществимой с технической точки зрения.

Такой подход к шифрованию позволяет безопасно обмениваться зашифрованными данными даже через открытые каналы связи, так как для дешифрования требуется только приватный ключ, который остаётся у владельца.

RSA представляет собой выдающийся пример того, как сложная математическая теория может быть применена для создания надежной системы шифрования. Эффективность этого алгоритма базируется на глубоких принципах, связанных с операциями над остатками чисел и фундаментальными числовыми закономерностями.

В основе RSA лежит ряд математических концепций, которые позволяют создавать защищенную систему обмена информацией. Особое значение имеет использование специфических свойств арифметических операций, выполняемых по модулю определенного числа, что делает алгоритм особенно устойчивым к взлому.

Математическая составляющая RSA включает в себя целый комплекс теорем и правил, которые в совокупности обеспечивают высокий уровень криптографической безопасности. Именно благодаря этим математическим принципам алгоритм способен эффективно защищать передаваемые данные от несанкционированного доступа.

Далее рассмотрим более детально те математические элементы, которые составляют фундамент работы RSA и обеспечивают его функциональность в современных криптографических системах.

Процесс генерации ключевой пары RSA включает следующие этапы:

1.	Выбор двух больших простых чисел p и q (обычно с аналогичной битовой длиной)

2.	Вычисление модуля n = p × q

3.	Вычисление функции Эйлера φ(n) = (p-1) × (q-1)

4.	Выбор открытой экспоненты e, взаимно простой с φ(n)

5.	Вычисление закрытой экспоненты d как мультипликативного обратного e по модулю φ(n)

Результатом становятся:

•	Открытый ключ: пара (n, e)

•	Закрытый ключ: пара (n, d)

Безопасность алгоритма обеспечивается тем, что вычисление d из известных e и n требует знания φ(n), а нахождение φ(n) без значений p и q является вычислительно сложной задачей, эквивалентной факторизации n. [5]

Процессы шифрования и дешифрования представляют собой модулярное возведение в степень:

Шифрование:

| C≡Me mod n | 31 |
| --- | --- |

Дешифрование:

| M≡Cd mod n | 32 |
| --- | --- |

где M — исходное сообщение (представленное как число), C — зашифрованное сообщение.

| Me*d≡M mod n | 33 |
| --- | --- |

Это гарантирует, что дешифрование корректно восстановит исходное сообщение. При этом для крипто-аналитика, не знающего закрытый ключ, получение M из C требует решения задачи дискретного логарифмирования в кольце по модулю n, что при больших значениях n вычислительно неосуществимо. [5]

2.2.2 Кодирование

Кодирование информации представляет собой важный процесс трансформации данных, который позволяет эффективно передавать, хранить и обрабатывать информацию. При работе с сигналами кодирование помогает преобразовать информацию в удобную для обработки форму, что особенно важно при её передаче получателю.

Важной функцией кодирования является защита данных. Специальные механизмы, такие как контрольные биты, помогают обнаруживать и исправлять ошибки, возникающие при передаче информации через каналы связи.

В современной практике выделяют два главных подхода к кодированию сигналов:

- Аналоговое кодирование применяется в системах, где не требуется цифровая обработка сигналов. Классическим примером служит традиционное радиовещание.

- Цифровое кодирование преобразует сигналы в двоичный формат, что делает их пригодными для обработки современными цифровыми устройствами.

Для работы с аналоговыми сигналами используются различные методы модуляции:

- Изменение амплитуды сигнала для передачи информации

- Модификация частоты сигнала в зависимости от передаваемых данных

- Преобразование фазы сигнала как способ кодирования информации

- Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму через дискретизацию и квантование

В цифровых системах информация представляется в виде последовательностей нулей и единиц, что открывает возможности для применения различных алгоритмов обработки:

- Алгоритм Хаффмана анализирует частоту встречаемости символов и создаёт коды переменной длины для оптимизации хранения

- Метод Хэмминга обеспечивает возможность обнаружения и исправления ошибок в передаваемых данных

- Циклическая проверка избыточности использует математические операции для контроля целостности информации

Рассмотрим более детально принцип работы одного из этих алгоритмов на примере кодирования Хаффмана, который демонстрирует эффективность подхода к сжатию данных на основе частотного анализа символов.

Построение кода Хаффмана сводится к построению соответствующего бинарного дерева по следующему алгоритму:

- Составляется список кодируемых символов, при этом рассматривается один символ как дерево, состоящее из одного элемента c весом, равным частоте появления символа в строке.

- Из списка выбирается два узла с наименьшим весом.

- Формируется новый узел с весом, равным сумме весов выбранных узлов, к нему добавляют два выбранных узла в качестве детей.

- К общему списку добавляется только что сформированный узел вместо двух объединенных узлов.

- Если в списке больше одного узла, то повторяются пункты со второго по пятый, до тех пор, пока не останется один узел.[6]

Пример кодирования по алгоритму Хаффмана изображен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Пример кодирования по алгоритму Хаффмана

Кодирование играет ключевую роль в обработке сигналов, позволяя эффективно передавать, хранить и обрабатывать информацию. Выбор метода кодирования зависит от конкретных требований к качеству передачи информации, скорости передачи, стоимости реализации и других факторов.

2.2.3 Сжатие данных

Сжатие данных представляет собой технологию оптимизации хранения информации путем удаления избыточных элементов из файлов. Этот процесс позволяет существенно сократить занимаемое данными пространство без потери их функциональности. Особенно актуально сжатие при передаче данных по сети и их долгосрочном хранении.

В практике сжатия данных применяются два основных подхода:

- Без потерь - метод, при котором исходные данные могут быть восстановлены полностью, без каких-либо изменений

- С потерями - способ сжатия, допускающий незначительные изменения в данных при восстановлении. Этот метод обеспечивает более высокую степень сжатия и применяется в ситуациях, где критичен именно объем данных, а не их абсолютная точность

Для реализации сжатия используются различные технические подходы:

- Статистические алгоритмы анализируют частоту появления различных элементов данных и присваивают более короткие коды наиболее часто встречающимся значениям

- Предсказательные методы работают на основе прогнозирования значений следующих элементов данных на основе предыдущих

- Спектральные технологии применяют математические преобразования для анализа и оптимизации представления сигналов

В области обработки аудио особое место занимают методы, учитывающие особенности человеческого восприятия звука. Используя знания о том, как человек воспринимает звуковые частоты и их сочетания, можно добиться эффективного сжатия аудиофайлов с минимальными изменениями в их качестве, которые остаются практически незаметными для слушателя.

Для изучения принципов сжатия аудиофайлов рассмотрим сжатие по методу PCM. Импульсно-кодовая модуляция (Pulse-code modulation - PCM) — это метод, используемый для цифрового представления аналоговых сигналов. Это стандартная форма цифрового звука в компьютерах, компакт-дисках, цифровой телефонии и других цифровых аудиоприложениях. В потоке ИКМ амплитуда аналогового сигнала сэмплируется с равными интервалами, и каждый сэмпл квантуется до ближайшего значения в диапазоне цифровых шагов. (рисунок 9) Алек Ривз, Клод Шеннон, Барни Оливер и Джон Р. Пирс считаются его изобретателями.[7]

Два основных параметра качества PCM сигнала — это частота и разрядность. Частота — это количество измерений за одну секунду, чем их больше — тем с большей точностью передаётся сигнал. Частота измеряется в герцах: 44100 Hz, 192000 Hz и др. Разрядность — количество возможных значений величины сигнала. Чем больше вариантов — тем больше точность сигнала. Разрядность измеряется в битах: 16 bit (65.536 возможных значений, ДД 96 дБ), 24 bit (16.777.216 значений, ДД 144 дБ) и др.[7]

Рисунок 9 – Пример преобразования аналогового сигнала в PCM

Для восстановления аналогового сигнала из цифрового PCM недостаточно только аналогового ФНЧ, нужно предварительно расшифровать цифровые данные, для этого используются цифро-аналоговые преобразователи. ЦАП лестничного типа преобразует PCM поток цифровых данных в поток величин звукового сигнала, которые на графике выглядят как лестница (рисунок 10). Для корректного восстановления обязательно использование аналогового фильтра для сглаживания «ступенек».

Рисунок 10 – Восстановление аналогового сигнала из PCM

Сжатие применяется в различных областях, включая: аудио и видео обработку — для уменьшения размера файлов и более эффективной передачи данных, системы видеонаблюдения — для снижения нагрузки на каналы передачи данных и уменьшения объёма архива, телекоммуникации — для увеличения пропускной способности каналов связи и уменьшения времени передачи данных.

2.3 Выводы о применимости преобразования Уолша-Адамара при обработке сигналов

Матрицы Адамара и Уолша представляют собой важный инструмент в области цифровой обработки информации. Их уникальные математические свойства делают их особенно эффективными в различных приложениях, связанных с обработкой, шифрованием и сжатием данных.

Вычислительная эффективность этих матриц достигается благодаря особой структуре, которая исключает необходимость выполнения операций умножения. Это существенно ускоряет процесс обработки данных и снижает нагрузку на вычислительные системы, что особенно важно при работе с большими объемами информации.

Ортогональные свойства матриц позволяют независимо анализировать различные компоненты сигнала. Это качество находит применение в создании систем множественного доступа, где каждому пользователю присваивается уникальный код, не создающий помех для других пользователей, а также в разработке помехоустойчивых кодов.

В сфере криптографической защиты данные матрицы используются для создания надежных систем шифрования. Они служат основой для построения линейных кодов с возможностью исправления ошибок и разработки алгоритмов, устойчивых к криптоаналитическим атакам. Матрицы эффективно применяются в системах симметричного шифрования и криптографических протоколах, обеспечивая высокий уровень защиты информации.

Методы сжатия данных на основе преобразований Уолша-Адамара показывают отличные результаты благодаря способности концентрировать основную энергию сигнала в небольшом количестве значимых коэффициентов. Это позволяет сохранять только важную информацию, при этом обеспечивая быстрое восстановление исходного сигнала и эффективное подавление шума.

Практическое применение матриц имеет определенные ограничения. Во-первых, размер матриц должен быть степенью двойки, что накладывает определенные требования при обработке данных. Во-вторых, сигналы нестандартной формы требуют дополнительной предварительной обработки. Кроме того, интерпретация результатов преобразования может представлять определенные сложности.

Универсальность применения матриц Адамара и Уолша в сочетании с их высокой эффективностью делает их незаменимым инструментом в современной цифровой обработке информации. Их преимущества включают высокую скорость обработки, минимальные требования к вычислительным ресурсам и простоту аппаратной реализации, что обеспечивает этим методам прочное место в арсенале современных технологий обработки данных.

Несмотря на существующие ограничения, матрицы Адамара и Уолша остаются одним из наиболее востребованных инструментов в современной цифровой обработке информации, демонстрируя впечатляющую эффективность в решении широкого спектра задач. Это делает актуальным исследование альтернативных методов обработки сигналов в данной области.

3. Аналоги

3.1 Быстрое преобразование Фурье

Первым аналогом, который необходимо расмотерть – это быстрое преобразование Фурье (БПФ), представляющее собой высокоэффективный алгоритм вычисления дискретного преобразования Фурье, который в свое время произвел революцию в области цифровой обработки сигналов. Данный метод позволяет разложить дискретный сигнал на составляющие его синусоидальные компоненты, что в свою очередь открывает широкие возможности для анализа и обработки данных.

Основной принцип работы алгоритма заключается в рекурсивном разбиении исходной последовательности на более короткие подпоследовательности. Рассмотрим алгоритм на примере:

Исходная последовательность xn длины N разбивается на две подпоследовательности: четные элементы x2n и нечетные элементы x2n+1

Для каждой подпоследовательности вычисляется ДПФ (дискретное преобразование Фурье) рекурсивно:

| Xevenk=DFTN2x2n | 34 |
| --- | --- |

| Xoddk=DFTN2x2n+1 | 35 |
| --- | --- |

Окончательный результат получается путем комбинирования:

| Xk=Xevenk+WNKXoddk | 36 |
| --- | --- |

| Xk+N2=Xevenk+WNKXoddk | 37 |
| --- | --- |

где WN = e−j2π/N поворотная матрица [8].

Вычислительная сложность алгоритма O(NlogN), что значительно эффективнее прямого вычисления ДПФ имеющего сложность O(N2).

Области использования БПФ охватывают множество сфер:

- Телекоммуникации: спектральный анализ, фильтрация, модуляция сигналов;

- Медицинская диагностика: анализ ЭКГ, ЭЭГ и других биосигналов;

- Обработка изображений: сжатие данных, фильтрация;

- Криптография: анализ криптографических протоколов;

- Научные исследования: спектральный анализ экспериментальных данных;

Процесс обработки данных с помощью БПФ включает несколько ключевых этапов. Сначала происходит дискретизация сигнала – перевод непрерывного сигнала в дискретный формат. Затем преобразование дискретных значений в числовую последовательность. После этого происходит разделение последовательности на чётные и нечётные элементы. Далее определяется частотный спектр сигнала, и в завершение происходит анализ и отбор важных частотных компонентов.

Ключевые достоинства БПФ связаны с его вычислительной сложностью и широкой распространенностью — это универсальность применения с различными типами сигналов, высокая скорость вычислений в реальном времени, возможность эффективной программной и аппаратной реализации, поддержку на уровне современных процессоров и специализированных микросхем. Алгоритм стал фундаментальным инструментом в цифровой обработке сигналов, находя применение в самых разных областях науки и техники [9].

Таким образом, быстрое преобразование Фурье продолжает оставаться ключевым инструментом в развитии современных технологий обработки сигналов, благодаря высокой скорости и вычислений анализа и обработки данных в различных областях науки и техники.

3.1.1 Применение БПФ в шифровании

Поскольку быстрое преобразование Фурье (БПФ) представляет собой эффективный математический метод. Такая особенность делает БПФ незаменимым инструментом в обработке сигналов, особенно в операциях шифрования, где требуется выполнение большого количества сложных вычислительных операций. В шифровании БПФ используется быстрого выполнения операций с большими числами и полиномами. Данный метод позволяет существенно ускорить такие операции, как модульное возведение в степень и умножение больших чисел.

Одним из наиболее известных примеров использования БПФ является шифрование RSA. При расшифровке сообщения, которое математически выражается как m=cd modn, БПФ позволяет представить числа в виде полиномов и выполнить умножение этих полиномов [10]. Такой подход значительно сокращает время вычислений по сравнению с традиционными методами.

Кроме синхронного шифрования, БПФ применяется и в асинхронном. Например, протокол Диффи-Хеллмана, также активно используют БПФ для вычисления больших степеней и выполнения модульных операций. Это обеспечивает высокую скорость обмена ключами при сохранении необходимого уровня безопасности.

Также, БПФ применяется в сфере цифровых подписей при вычислении хэш-функций и формировании электронной подписи. Метод помогает обеспечить высокую энтропию и устойчивость к коллизиям, что критически важно для защиты от подделок.

Применение БПФ в шифровании дает несколько существенных преимуществ. Во-первых, это значительное ускорение вычислений, что крайне важно при работе с большими объемами данных. Во-вторых, метод позволяет снизить нагрузку на аппаратные вычислительные мощности и уменьшить их энергопотребление. Дополнительным плюсом является возможность параллельной обработки данных, что особенно актуально использовании многоядерных процессоров или многопроцессорных систем.

Однако применение БПФ в шифровании имеет и свои ограничения. Это связано с необходимостью корректного формирования модульных операций, что требует глубоких математических знаний. Также, метод обладает повышенными требованиям к объему оперативной памяти.

Развитие БПФ активно продолжается в различных направлениях современной криптографии. Особое внимание уделяется интеграции метода в системы квантово-устойчивого шифрования, что становится особенно актуальным в контексте развития квантовых вычислений.

Современные криптографические решения активно используют возможности БПФ в технологиях гомоморфного шифрования. Этот подход позволяет выполнять вычисления над зашифрованными данными непосредственно, без необходимости их предварительного дешифрования, что существенно расширяет возможности безопасной обработки информации.

Практическое применение быстрого преобразования Фурье охватывает широкий спектр задач в области обработки сигналов и криптографии. Метод позволяет значительно повысить эффективность выполнения операций шифрования, что особенно важно для систем, где критически важны производительность и безопасность. К таким системам относятся:

- Платформы электронной коммерции

- Каналы защищённой связи

- Системы электронного документооборота

Благодаря своим уникальным характеристикам, БПФ остаётся одним из ключевых инструментов в разработке современных криптографических решений, обеспечивая необходимый баланс между скоростью обработки данных и уровнем их защиты.

3.1.2 Применение БПФ в кодировании

Метод Быстрого преобразования Фурье используется во множестве современных технологий кодирования благодаря существенному сокращению количества вычислительных операций – с квадратичной сложности до линейно-логарифмической.

В области аудиокодирования БПФ используется, например, при сжатии аудиофайлов в формате MP3. Данный метод позволяет детально анализировать частотный спектр сигнала. На основе этого анализа происходит выделение доминирующих частот и удаление неслышимых компонентов, что позволяет значительно уменьшить размер файла при сохранении достаточного уровня качества звучания.

При работе с видеофайлами БПФ применяется для тщательного анализа кадров и представлении его в виде частотных характеристик. Этот процесс применяется при графической обработке различных визуальных эффектов, рендере видеофайлов и улучшения контрастности изображения.

В обработке изображений БПФ используется для представления изображения в виде частотного ряда. Это открывает широкие возможности для применения различных фильтров, устранения шумов, улучшения контраста и выделения границ объектов.

В медицинской диагностике БПФ находит применение при обработке данных с медицинских сканеров. Метод позволяет детально анализировать снимки, выделять отдельные структуры, определять интересующие области и отфильтровывать шумы. Это существенно улучшает качество диагностики.

Использование БПФ в кодировании предоставляет ряд существенных преимуществ. Прежде всего, высокая скорость обработки данных, что необходимо при работе с большими объемами информации, для обеспечения должного качества.

Развитие технологий приводит к постоянному совершенствованию методов применения БПФ. Современные алгоритмы становятся требуют все меньше вычислительных ресурсов и лучше интегрируются с другими технологиями. Особое внимание уделяется развитию методов сжатия без потерь и интеграции с нейронными сетями.

С развитием технологий роль БПФ в кодировании будет только возрастать, особенно в развитии обработки потокового видео, увеличения разрешения медиаконтента, роста объёмов данных в медицине и развития виртуальной и дополненной реальности.

3.1.3 Применение БПФ в сжатии данных

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) представляет собой мощный математический инструмент, который произвел революцию в области обработки и сжатия данных. Его основное преимущество заключается в способности значительно сокращать объем хранения данных при переходе от временной области к частотной.

Процесс сжатия данных с помощью БПФ представляет в виде: дискретизации сигнала – перевода непрерывного сигнала в дискретный формат, оцифровки, в результате которой дискретные значения преобразуются в числовую последовательность, разделения последовательности на чётные и нечётные элементы, что позволяет существенно сократить количество вычислений. После этого определяется частотный спектр сигнала, и в завершение происходит анализ и отбор важных частотных компонентов.

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) является фундаментальным инструментом в современных технологиях сжатия данных. В аудиокодировании этот метод позволяет эффективно анализировать звуковой сигнал, выделяя доминирующие частоты и удаляя неслышимые компоненты. Примером успешного применения служит формат MP3, где благодаря БПФ достигается значительное уменьшение размера файла при сохранении приемлемого качества звучания.

В обработке изображений БПФ преобразует пиксельное пространство в частотный ряд, что открывает широкие возможности для применения различных фильтров. С помощью этого метода можно эффективно устранять шумы, улучшать контраст и выделять границы объектов. Важным преимуществом является возможность сжатия изображений с минимальными потерями качества.

Основные преимущества использования БПФ в сжатии данных включают высокую скорость обработки информации, что особенно важно при работе с большими массивами данных. Метод обеспечивает качественное сжатие и фильтрацию сигналов, а также поддерживает параллельную обработку. При этом сохраняются ключевые характеристики данных, что критически важно для многих приложений.

Современные тенденции развития технологий приводят к постоянному совершенствованию алгоритмов БПФ. Новые версии становятся более эффективными, требуют меньше вычислительных ресурсов и лучше интегрируются с другими технологиями. Особое внимание уделяется разработке методов сжатия без потерь и интеграции с нейронными сетями.

БПФ прочно вошло в арсенал современных технологий сжатия данных и продолжает играть важную роль в условиях постоянно растущих объёмов информации. Его значение особенно возрастает в связи с развитием потокового видео, повышением разрешения медиаконтента, увеличением объёмов медицинских данных и распространением технологий виртуальной и дополненной реальности.

3.2 Преобразование Хаара

Преобразование Хаара является одним из первых и наиболее простых видов вейвлет-преобразований, получившим широкое применение в обработке сигналов и изображений. Этот метод базируется на использовании ортогональных функций Хаара, которые позволяют разложить сигнал на составляющие компоненты с различными частотами и масштабами.

Принцип действия преобразования основан на последовательном разбиении исходного сигнала на более простые составляющие. Базисные функции Хаара представляют собой прямоугольные импульсы различной длительности, что делает их особенно эффективными для анализа резких изменений сигнала.

Благодаря своей простоте и эффективности, преобразование Хаара стало одним из базовых инструментов в области обработки сигналов. Его способность выделять резкие изменения в сигнале делает метод особенно полезным при работе с изображениями, где важно сохранять чёткие границы объектов и контрастные переходы.

Прямоугольный характер базисных функций позволяет преобразованию Хаара эффективно работать с цифровыми сигналами, что делает его незаменимым инструментом в современной цифровой обработке информации. При этом метод сохраняет вычислительную эффективность, что важно при обработке больших объёмов данных в реальном времени.

Рассмотрим алгоритм на примере:

- Исходный сигнал разбивается на равные интервалы

- Для каждого интервала вычисляется среднее значение и разность между значениями

- Процесс повторяется рекурсивно для полученных средних значений

Математически преобразование Хаара можно записать следующим образом:

| Hf=1Nk=0N-1fkh(k,n) | 38 |
| --- | --- |

где h(k,n) - базисные функции Хаара, N - длина сигнала. [11]

Вычислительная эффективность метода обеспечивается его простотой: сложность алгоритма составляет O(N), что делает его одним из самых быстрых среди вейвлет-преобразований [12].

Преобразование Хаара находит широкое применение в различных областях: Обработка изображений: используется для сжатия данных, шумоподавления и обнаружения границ объектов. Метод особенно эффективен при работе с изображениями, содержащими резкие контрастные переходы. Анализ сигналов: позволяет эффективно обнаруживать резкие изменения и фильтровать помехи в сигналах. Благодаря своей структуре, преобразование хорошо справляется с выделением важных характеристик сигнала. Финансовая аналитика: применяется для анализа временных рядов и обнаружения аномалий в финансовых данных. Метод помогает выявлять значимые изменения в динамике показателей. Биомедицинские исследования: используется при анализе кардиограмм (ЭКГ) и электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Способность выделять резкие изменения делает его полезным инструментом в медицинской диагностике. Распознавание образов: помогает выделять характерные признаки объектов, что важно при создании систем компьютерного зрения и распознавания паттернов.

Основные преимущества метода включают:

- Эффективное обнаружение резких изменений в сигналах

- Хорошая устойчивость к шумовым помехам

- Возможность параллельной обработки данных

- Низкие требования к вычислительным ресурсам

Ограничения метода связаны с его простотой: преобразование Хаара менее эффективно при анализе гладких сигналов и может приводить к потере информации при сжатии данных с высокой степенью детализации.

В современных системах преобразование Хаара часто используется как базовый компонент более сложных алгоритмов обработки сигналов и изображений. Его простота и эффективность делают его незаменимым инструментом в задачах, где требуется быстрое обнаружение резких изменений или анализ дискретных сигналов.

3.2.1 Применение ПХ в шифровании

Преобразование Хаара представляет собой важный инструмент в сфере обработки сигналов и изображений, активно используемый в современных криптографических системах. Особенно эффективно его применение в комбинации с другими методами обработки данных, в частности при работе с цветными изображениями.

Принцип работы основан на использовании вейвлет-преобразования, которое зависит от ключа шифрования. Это позволяет создавать надёжные криптографические схемы, где разные области преобразованного домена используются для различных целей: одна часть отвечает за шифрование, другая – за встраивание водяных знаков.

Отличительной особенностью данного подхода является возможность нанесения водяных знаков на уже зашифрованные данные без доступа к исходному содержимому. При этом данные с водяными знаками можно повторно шифровать без повреждения встроенного сигнала. Существенным преимуществом выступает возможность извлечения скрытой информации без предварительного расшифровывания данных, а также возможность дешифрования данных с водяными знаками без удаления самого водяного знака.

Практическая эффективность данного метода шифрования подтверждается его высокой результативностью, что делает его перспективным для использования в системах защиты информации. Особенно актуально это для защиты авторских прав и обеспечения конфиденциальности данных при передаче изображений.

Применение преобразования Хаара в шифровании открывает новые горизонты для создания комплексных систем защиты информации, где необходимо одновременное решение задач шифрования и встраивания водяных знаков. Это позволяет создавать более надёжные и многофункциональные системы защиты данных.

3.2.2 Применение ПХ в кодировании

Преобразование Хаара является одним из фундаментальных видов вейвлет-преобразований, широко применяемым в различных сферах обработки сигналов и изображений. Этот метод особенно эффективен в задачах кодирования, где требуется сжатие данных с возможностью их последующего восстановления с минимальными потерями.

Принцип действия преобразования заключается в разложении сигнала на набор базовых функций, представленных простыми прямоугольными импульсами различной длительности и амплитуды. Такой подход позволяет выделить ключевые характеристики сигнала и отфильтровать менее значимые детали, что критически важно при сжатии данных.

Практическое применение преобразования Хаара охватывает несколько ключевых направлений. Первое из них – сжатие изображений с потерями, где метод обеспечивает значительное уменьшение размера файла при сохранении приемлемого качества. Второе важное направление – обработка видеопотоков в реальном времени, где особую ценность представляют простота и высокая скорость работы алгоритма.

Аудиокодирование также активно использует преобразование Хаара для компрессии звуковых сигналов. Метод особенно эффективен при работе с речевыми сигналами и музыкальными композициями, где необходимо сохранить основные частотные характеристики.

Современные решения часто комбинируют преобразование Хаара с другими методами кодирования. Например, в JPEG-кодировании успешно применяется сочетание дискретного косинус-преобразования с вейвлетами Хаара, что позволяет достичь более высокого качества сжатия и снизить потери при восстановлении изображения.

Основные преимущества преобразования Хаара включают:

- Низкая вычислительная сложность по сравнению с другими вейвлетами

- Простота реализации алгоритмов

- Хорошая устойчивость к шумам в данных

- Эффективное выделение ключевых особенностей сигнала

Будущие перспективы развития метода связаны с созданием адаптивных алгоритмов сжатия, применением в системах распределенного хранения данных и интеграцией с технологиями машинного обучения для оптимизации процесса кодирования. Особую актуальность приобретает использование преобразования Хаара в устройствах Интернета вещей (IoT) благодаря его низкой вычислительной сложности и эффективности при работе с небольшими объемами данных.

3.2.3 Применение ПХ в сжатии данных

В современном мире вопросы хранения и передачи данных приобретают особую актуальность. Особенно это касается изображений, где даже относительно невысокое разрешение требует значительных объёмов памяти. Например, одно изображение в формате FullHD (1920×1080) при кодировании яркости каждого пикселя одним байтом занимает почти два мегабайта.

Преобразование Хаара – это метод, разработанный в 1909 году, который позволяет преобразовать изображение для более эффективного сжатия классическими алгоритмами. Основная идея метода заключается в том, что яркость соседних пикселей в реальных изображениях обычно отличается незначительно.

Принцип работы преобразования основан на разделении данных на две составляющие:

- Полусуммы – усредняют значения яркостей и фильтруют случайные всплески

- Полуразности – выделяют межпиксельные различия и устраняют константную составляющую

При обработке изображения преобразование создаёт две основные компоненты:

- Низкочастотная составляющая – содержит общую форму и плавные перепады яркости

- Высокочастотная составляющая – включает шумы и мелкие детали

Важно отметить, что человеческий глаз более чувствителен к низкочастотной составляющей изображения. Это позволяет при сжатии отбрасывать часть высокочастотных данных без существенной потери качества.

Степень сжатия можно значительно увеличить путём многократного применения преобразования Хаара. При каждом последующем применении высокочастотная информация занимает всё больший процент от общего объёма данных. После нескольких итераций получается матрица, содержащая множество нулей, которую легко сжать стандартными архиваторами.

Для двумерных данных метод работает следующим образом: сначала преобразование применяется к каждой строке изображения, затем – к каждому столбцу. В результате получается матрица, где малые значения можно округлить или обнулить без существенной потери качества.

Квантование представляет собой процесс округления или обнуления малых значений. Регулируя количество обнуляемых коэффициентов, можно контролировать степень сжатия. При умеренном сжатии возникающие искажения остаются незаметными для человеческого глаза.

Наилучшие результаты преобразование Хаара показывает при работе с:

- Рентгеновскими снимками

- Сканами документов

- Изображениями, содержащими большие однородные участки

В дальнейшем метод получил развитие в теории вейвлетов, где помимо константной составляющей стало возможным устранять и линейную составляющую сигнала, что позволило достигать более эффективных результатов сжатия.

Преобразование Хаара представляет собой мощный инструмент сжатия данных, особенно эффективный для изображений с однородными участками. При правильном применении оно позволяет существенно сократить размер файлов без значительной потери качества, что делает его незаменимым в современных системах хранения и передачи данных.

3.3 Выводы по обзору аналогов

В процессе исследования были детально изучены и проанализированы методы Быстрого преобразования Фурье (БПФ) и преобразования Хаара в контексте их применения для обработки сигналов, шифрования, кодирования и сжатия данных.

Анализ показал, что каждый из рассмотренных методов обладает своими значительными преимуществами. БПФ демонстрирует высокую эффективность при работе с периодическими сигналами и обеспечивает хорошую локализацию в частотной области. Преобразование Хаара отлично справляется с задачами сжатия данных с потерями и отличается простотой реализации и вычислительной эффективностью. Оба метода нашли широкое практическое применение в различных областях обработки информации.

Однако детальное изучение выявило ряд существенных недостатков данных методов. БПФ оказалось весьма чувствительным к шумам и искажениям сигнала, а также показало определенные сложности при обработке нестационарных сигналов. Преобразование Хаара продемонстрировало ограниченную эффективность сжатия для некоторых типов данных и проблемы с локализацией в пространственной области. Кроме того, оба метода предъявляют достаточно высокие требования к вычислительным ресурсам при работе с большими объемами данных.

Альтернативным решением этих проблем может стать использование преобразования Уолша-Адамара. Данный метод демонстрирует ряд существенных преимуществ: он более устойчив к шумам и искажениям сигнала, эффективно работает с нестационарными сигналами и обеспечивает лучшую локализацию в пространственной области. Особенно важным является тот факт, что преобразование Уолша-Адамара требует меньше вычислительных ресурсов при обработке больших массивов данных и обеспечивает более равномерное распределение энергии по коэффициентам.

На основании проведенного анализа можно сформулировать практические рекомендации по применению данных методов:

- БПФ целесообразно использовать для анализа периодических сигналов и спектрального анализа

- Преобразование Хаара наилучшим образом подходит для задач сжатия данных с потерями и обработки изображений

- Преобразование Уолша-Адамара рекомендуется рассматривать как предпочтительную альтернативу при работе с нестационарными сигналами и в задачах, требующих высокой устойчивости к шумам

Современные тенденции развития методов обработки сигналов указывают на перспективность комбинированного использования различных преобразований. Такой подход позволяет нивелировать недостатки каждого отдельного метода и создавать более эффективные алгоритмы обработки данных.

В заключение следует отметить, что выбор конкретного метода преобразования должен базироваться на тщательном анализе характеристик обрабатываемого сигнала, требуемой точности и доступных вычислительных ресурсах. При этом преобразование Уолша-Адамара демонстрирует значительный потенциал для решения ряда задач, где традиционные методы показывают ограниченную эффективность. Это делает его особенно привлекательным для дальнейшего изучения и практического применения в современных системах обработки информации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования были тщательно изучены особенности использования матриц Адамара и Уолша в современных технологиях обработки сигналов. Работа включала детальный анализ их структурных характеристик, основных свойств и возможных областей применения. Значительное внимание было уделено сравнению этих матриц с другими подходами в обработке данных.

Уникальные характеристики матриц Адамара и Уолша, такие как ортогональность и способность эффективно преобразовывать информацию в сигнальную форму, создают широкие возможности для их применения в различных областях обработки данных. Их универсальность была наглядно продемонстрирована на примере алгоритмов шифрования, кодирования и сжатия информации, где они показали высокую эффективность.

В процессе исследования были детально рассмотрены существующие методы обработки сигналов, включая задачи шифрования, кодирования и сжатия данных. Выявленные ограничения и сложности в вычислительных процессах указывают на потенциал применения матриц Уолша и Адамара в качестве альтернативного решения.

Сравнительный анализ с существующими методами обработки, такими как быстрое преобразование Фурье и преобразование Хаара, выявил существенные недостатки последних. Исследования показывают, что преобразование Уолша-Адамара с использованием соответствующих матриц может стать эффективным решением для преодоления этих ограничений.

Перспективные направления развития включают практическое внедрение матриц Адамара и Уолша в системы шифрования, кодирования и сжатия данных. Ожидается, что их использование позволит значительно улучшить качество обработки сигналов и повысить надежность систем.

Результаты исследования подтверждают значительный потенциал матриц Адамара и Уолша в совершенствовании методов обработки сигналов. Их детальное изучение и практическое применение открывает новые возможности для развития современных технологий обработки информации, что делает их исследование особенно важным для будущих разработок в данной области.

Таким образом, проведенное исследование стало важным шагом в понимании возможностей улучшения существующих методов обработки сигналов и создало основу для дальнейших научных разработок в этом направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Horadam K. J. Hadamard matrices and their applications. – Princeton university press, 2012.

- Chambers L. L. G. Principles of applied mathematics: transformation and approximation, by James P. Keener. 1988. (Addison-Wesley) //The Mathematical Gazette. – 1989. – Т. 73. – №. 465. – С. 276-277.

- Залманзон Л. А. Преобразования Фурье, Уолша, Хаара и их применение в управлении, связи и других областях, 1989.

- Современные алгоритмы сжатия данных // Habr. URL: https://habr.com/ru/articles/534620/ (дата обращения: 31.05.2025).

- RSA шифрование: принципы работы, применение и уровни защиты // Sky.pro. URL: https://sky.pro/wiki/analytics/rsa-shifrovanie-printsipy-raboty-primenenie-i-urovni-zashchity/ (дата обращения: 31.05.2025).

- Алгоритм Хаффмана // НТЦ ИТМО. URL: https://nerc.itmo.ru/wiki/index.php?title=Алгоритм_Хаффмана (дата обращения: 31.05.2025).

- Pulse-code modulation // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-code_modulation (дата обращения: 31.05.2025).

- Buchmann J., Lindner R. Secure Parameters for SWIFFT // Progress in Cryptology — INDOCRYPT 2009. Springer, 2009. P. 1-17.

- Diffie W., Hellman M.E. New Directions in Cryptography // IEEE Transactions on Information Theory. 1976.

- Smith S.W. The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing. California Technical Publishing, 1997.

- Хаар А. Новые основы геометрического исчисления. М.: Гостехиздат, 1929.

- Хаар А. Новые основы геометрического исчисления. М.: Гостехиздат, 1929.