МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой 806   _________  Крылов С.С.

(№ каф.)      (подпись) (инициалы, фамилия)

_____  ___________ 20    г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

«Практические аспекты обработки сигналов матрицами Адамара»

| Научный руководитель |  | _______________ |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  | Фурлетова Д.А. |

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Научно-исследовательская работа состоит из 50 страниц, 7 рисунков, 16 таблиц, 55 использованных источников, 4 приложений.

МАТРИЦА АДАМАРА [1, 2], МАТРИЦА УОЛША, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УОЛША-АДАМАРА, БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ, ДИСКРЕТНОЕ КОСИНУСНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, СЖАТИЕ АУДИОДАННЫХ, МЕТРИКИ КАЧЕСТВА, SNR, SI-SDR, LSD, STOI, PESQ, MP3, WAV, PYTHON, PYSIDE6

Объектом исследования являются возможности практического применения матриц Адамара при обработке аудиоданных.

Цель работы заключается в комплексном исследовании применения матриц Адамара для сжатия аудиоданных, а также в оценке влияния данного подхода на ключевые показатели качества сжатия.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: анализ существующих методов обработки и сжатия аудиосигналов; разработка программного комплекса для сравнительного анализа методов обработки аудиоданных; проведение экспериментальных исследований; формулировка рекомендаций по практическому применению.

Основными результатами работы являются: программный комплекс для сравнительного анализа методов обработки аудиоданных с реализацией семи преобразований и тринадцати метрик качества; выявление превосходства стандартного MP3 по [6, 13, 14, 15] качеству кодирования (общий балл 0.984); установление второго места метода Хаффман (общий балл 0.904); рекомендации по выбору метода обработки в зависимости от сценария использования.

Данные результаты разработки предназначены для выявления принципов, которым подчиняются частотные области, создаваемые применением матриц Адамара при обработке аудиоданных.

Использование результатов позволит сократить вычислительные затраты при обработке аудиоданных и повысить эффективность их обработки.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные определения	1

Список сокращений	1

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ АУДИОДАННЫХ	1

1.1. Основы цифровой обработки звука	1

1.1.1. Представление звука в цифровой форме	1

1.1.2. Частотные характеристики аудиосигналов	1

1.1.3. Психоакустика	1

1.2. Формат WAV и стандартное преобразование в MP3	1

1.2.1. Формат WAV	1

1.2.2. Формат MP3	1

1.2.3. Стандартное преобразование WAV → MP3	1

1.3. Методы преобразования сигналов для сжатия	1

1.3.1. Быстрое преобразование Фурье (FFT)	1

1.3.2. Быстрое преобразование Уолша-Адамара (FWHT)	1

1.3.3. Дискретное косинусное преобразование (DCT)	1

1.3.4. Дискретное вейвлет-преобразование (DWT)	1

1.3.5. Компандирование (μ-law)	1

1.3.6. Нелинейное сглаживание (Rosenbrock-like)	1

1.4. Интеграция методов преобразования в процесс WAV → MP3	1

1.5. Метрики качества аудиосигналов	1

1.5.1. Метрики временной области	1

1.5.2. Метрики спектральной области	1

1.5.3. Психоакустические метрики	1

1.5.4. Характеристики сигнала	1

1.6. Выводы по главе 1	1

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА	1

2.1. Требования к программному обеспечению	1

2.1.1. Функциональные требования	1

2.1.2. Нефункциональные требования	1

2.2. Архитектура программного комплекса	1

2.2.1. Модульная структура	1

2.3. Реализация методов обработки	1

2.3.1. Базовый класс трансформации	1

2.3.2. Реализация FFT	1

2.3.3. Реализация FWHT	1

2.3.4. Реализация DCT	1

2.3.5. Реализация DWT (вейвлет Хаара)	1

2.3.6. Реализация μ-law	1

2.3.7. Реализация Rosenbrock-like	1

2.4. Реализация метрик качества	1

2.5. Тестирование	1

2.6. Выводы по главе 2	1

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ	1

3.1. Методология эксперимента	1

3.2. Результаты сравнительного анализа	1

3.2.1. Сравнение по метрикам временной области	1

3.2.2. Сравнение по метрикам спектральной области	1

3.2.3. Сравнение по психоакустическим метрикам	1

3.2.4. Сравнение производительности	1

3.3. Анализ влияния жанровой принадлежности	1

3.3.1. Жанры с наилучшими результатами	1

3.3.2. Жанры с худшими результатами	1

3.4. Выводы по главе 3	1

ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ	1

4.1. Области применения результатов	1

4.1.1. Музыкальные стриминговые сервисы	1

4.1.2. Системы онлайн-трансляций	1

4.1.3. Приложения для голосовых коммуникаций	1

4.2. Рекомендации по выбору метода обработки	1

4.3. Направления дальнейшего развития	1

4.3.1. Оптимизация производительности	1

4.3.2. Интеграция с ML-методами	1

4.3.3. Аппаратная реализация	1

4.4. Оценка экономической эффективности	1

4.5. Выводы по главе 4	1

А.1. Диаграммы IDEF0	1

А.2. Диаграммы DFD	1

А.3. Диаграмма компонентов UML	1

А.4. Диаграмма потоков данных	1

Б.1. Базовый класс трансформации	1

Б.2. Реализация FWHT	1

Б.3. Реализация FFT	1

Б.4. Расчёт метрик	1

Б.5. OLA обработка	1

В.1. Полная сравнительная таблица методов	1

В.2. Результаты по жанрам	1

В.3. Психоакустические метрики	1

Г.1. Структура заголовка WAV	1

Г.2. Структура MP3 фрейма	1

Г.3. Сравнение форматов	1

Примечание: Содержание сформировано автоматически. Для обновления номеров страниц нажмите правой кнопкой мыши на содержании и выберите «Обновить поле».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Основные определения

Матрица Адамара [1, 2] — ортогональная квадратная матрица, состоящая из элементов +1 и −1, используемая для преобразования сигналов. Матрицы Адамара обладают важными свойствами: ортогональность строк и столбцов, рекурсивная структура построения, простота вычислений.

Быстрое преобразование Уолша-Адамара (БПУА) — метод обработки сигналов с использованием матриц Адамара, обеспечивающий эффективное декоррелирование данных. Преобразование выполняется за O(N·log₂N) операций сложения и вычитания.

Частотная область — область преобразований, в которой сигналы анализируются как функции частоты. Переход из временной области в частотную осуществляется с помощью ортогональных [3] преобразований.

Временная область — область преобразований, в которой анализируются физические сигналы или временные ряды относительно времени.

Цифровая обработка сигнала — способ обработки сигналов на основе численных методов с использованием цифровой вычислительной техники.

Психоакуст [14, 31, 32]ическая модель — математическое описание особенностей восприятия звука человеком, используемое для оптимизации сжатия аудиоданных.

Спектральная сходимость — мера близости спектров исходного и обработанного сигнала, показывающая, насколько хорошо сохранена частотная структура.

Кодирование Хаффмана [5, 13] — метод энтропийного сжатия без потерь, основанный на использовании кодов переменной длины, где более частые символы кодируются более короткими кодами.

Компандирование — метод нелинейного сжатия динамического диапазона сигнала, применяемый для улучшения отношения сигнал/шум.

Метрика качества — количественная оценка степени искажения сигнала после обработки, позволяющая сравнивать различные методы.

Ортогональное [3] преобразование — математическое преобразование, сохраняющее энергию сигнала и обеспечивающее обратимость.

Список сокращений

БПУА — быстрое преобразование Уолша-Адамара.

БПФ — быстрое преобразование Фурье [8].

ДКП — дискретное косинусное преобразование [3, 27].

ДВП — дискретное вейвлет-преобразование [9, 10, 17].

DCT — Discrete Cosine Transform — дискретное косинусное преобразование [3, 27].

DWT — Discrete Wavelet Transform — дискретное вейвлет-преобразование [9, 10, 17].

FFT — Fast Fourier Transform — быстрое преобразование Фурье [8].

FWHT — Fast Walsh-Hadamard Transform — быстрое преобразование Уолша-Адамара.

MDCT — Modified Discrete Cosine Transform — модифицированное дискретное косинусное преобразование [3, 27].

LSD — Log-Spectral Distance — логарифмическое спектральное расстояние.

MOS — Mean Opinion Score — средняя оценка мнений.

OLA — Overlap-Add — метод перекрытия с накоплением.

PCM [42] — Pulse Code Modulation — импульсно-кодовая модуляция.

PESQ [7, 11] — Perceptual Evaluation of Speech Quality — перцептуальная оценка качества речи.

RMSE — Root Mean Square Error — среднеквадратичная ошибка.

SI-SDR — Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio — масштабно-инвариантное отношение сигнал/искажение.

SNR [5] — Signal-to-Noise Ratio — отношение сигнал/шум.

STOI [12] — Short-Time Objective Intelligibility — индекс объективной разборчивости речи.

API — Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений.

DSP [5, 19, 20] — Digital Signal Processing — цифровая обработка сигналов.

FPGA — Field-Programmable Gate Array — программируемая пользователем вентильная матрица.

GPU — Graphics Processing Unit — графический процессор.

ML — Machine Learning — машинное обучение.

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| БПУА | Быстрое преобразование Уолша-Адамара |
| БПФ | Быстрое преобразование Фурье |
| DCT | Discrete Cosine Transform — Дискретное косинусное преобразование |
| DWT | Discrete Wavelet Transform — Дискретное вейвлет-преобразование |
| FFT | Fast Fourier Transform — Быстрое преобразование Фурье |
| FWHT | Fast Walsh-Hadamard Transform — Быстрое преобразование Уолша-Адамара |
| LSD | Log-Spectral Distance — Логарифмическое спектральное расстояние |
| SNR | Signal-to-Noise Ratio — Отношение сигнал/шум |
| RMSE | Root Mean Square Error — Среднеквадратичная ошибка |
| SI-SDR | Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio |
| STOI | Short-Time Objective Intelligibility |
| PESQ | Perceptual Evaluation of Speech Quality |
| MOS | Mean Opinion Score — Средняя оценка мнений |
| PCM | Pulse Code Modulation — Импульсно-кодовая модуляция |
| MDCT | Modified Discrete Cosine Transform |

ВВЕДЕНИЕ

В современную эпоху цифровых технологий объёмы аудиоконтента растут с каждым годом. Стриминговые сервисы, подкасты, голосовые помощники, системы видеоконференций — все эти сферы генерируют значительные массивы звуковых данных. В связи с этим становится актуальным вопрос эффективного сжатия аудио без существенной потери качества воспроизведения.

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, существует необходимость снижения требований к пропускной способности сетей и объёмам хранилищ при передаче и хранении аудиоданных. Во-вторых, активное развитие мобильных устройств с ограниченными вычислительными ресурсами делает важной энергоэффективность алгоритмов обработки. В-третьих, пользователи предъявляют всё более высокие требования к качеству звука при минимальных размерах файлов.

Обработка сигналов представляет собой одну из ключевых дисциплин в таких областях, как телекоммуникации, мультимедиа-технологии и информационные системы. При этом особое место занимает задача сжатия аудиоданных, которая требует применения эффективных математических методов преобразования сигналов из временной области в частотную. Среди таких методов особый интерес представляют ортогональные [3] преобразования, позволяющие декоррелировать данные и эффективно кодировать информацию.

В этом контексте матрицы Адамара привлекают внимание исследователей благодаря своим ортогональным [3] свойствам и простоте реализации. Эти матрицы позволяют существенно упростить ряд вычислений, поскольку преобразование Уолша-Адамара требует только операций сложения и вычитания, без умножений. Кроме того, матрицы Адамара отличаются рекурсивной структурой построения, что делает их удобными для программной реализации на современных вычислительных платформах.

Использование матриц Адамара в обработке сигналов открывает возможности для решения различных задач, таких как кодирование, фильтрация и сжатие аудиоданных. При этом важно понимать, как эффективность данного подхода соотносится с другими широко распространёнными методами преобразования, такими как быстрое преобразование Фурье [8], дискретное косинусное преобразование и вейвлет-преобразование.

Объектом исследования являются методы обработки аудиоданных с применением матриц Адамара и других ортогональных [3] преобразований. Предметом исследования выступает зависимость качества сжатия аудиоданных от выбора метода преобразования и его параметров.

Цель работы заключается в комплексном исследовании применения матриц Адамара для сжатия аудиоданных, а также в сравнительной оценке эффективности данного подхода относительно других методов преобразования по ключевым показателям качества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) провести анализ существующих методов обработки и сжатия аудиосигналов; 2) разработать программный комплекс для сравнительного анализа методов преобразования; 3) провести экспериментальные исследования на различных типах аудиоконтента; 4) сформулировать рекомендации по практическому применению полученных результатов.

Научная новизна работы заключается в систематическом сравнении семи методов преобразования аудиосигналов (FFT, FWHT, DCT, DWT, кодирование Хаффмана, нелинейное сглаживание, стандартный MP3 [6, 13, 14, 15]) по комплексу из тринадцати метрик качества, что позволило выявить преимущества и недостатки каждого метода для различных сценариев использования.

Практическая значимость работы состоит в возможности применения полученных результатов для оптимизации обработки аудиоданных в музыкальных стриминговых сервисах, системах онлайн-трансляций и приложениях для голосовых коммуникаций, а также в разработанных рекомендациях по выбору метода преобразования в зависимости от требований к качеству и производительности.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ АУДИОДАННЫХ

1.1. Основы цифровой обработки звука

1.1.1. Представление звука в цифровой форме

Звук представляет собой механические колебания среды, распространяющиеся в виде волн давления. Для обработки звука с помощью вычислительных устройств необходимо преобразовать аналоговый сигнал в цифровую форму. Этот процесс включает два основных этапа: дискретизацию и квантование.

Дискретизация — процесс получения отсчётов непрерывного сигнала через равные промежутки времени. Частота дискретизации определяет количество отсчётов в секунду и измеряется в герцах. Согласно теореме Котельникова-Шеннона, для точного восстановления сигнала частота дискретизации должна как минимум вдвое превышать максимальную частоту в спектре сигнала. Стандартные частоты дискретизации: 44100 Гц (CD-качество), 48000 Гц (профессиональное аудио), 96000 Гц (HD-аудио).

Квантование — процесс округления амплитуды каждого отсчёта до ближайшего значения из конечного набора разрешённых уровней. Глубина квантования определяет количество бит, используемых для представления каждого отсчёта: 16 бит (CD-качество, 65536 уровней), 24 бит (профессиональное аудио, 16777216 уровней), 32 бита (студийная обработка).

Импульсно-кодовая модуляция (PCM) — стандартный метод представления цифрового аудио, при котором каждый отсчёт кодируется независимо с фиксированной глубиной квантования. Формат WAV [42, 43] использует PCM для хранения аудиоданных.

1.1.2. Частотные характеристики аудиосигналов

Спектр сигнала — представление сигнала в виде совокупности гармонических составляющих с определёнными частотами, амплитудами и фазами. Переход из временной области в частотную осуществляется с помощью преобразования Фурье.

Спектрограмма — визуальное представление спектра сигнала, изменяющегося во времени. По горизонтальной оси откладывается время, по вертикальной — частота, а интенсивность цвета соответствует амплитуде. Спектрограммы широко применяются для анализа речевых сигналов, музыкальных композиций и акустических явлений.

Частотный диапазон аудиосигналов: инфразвук (до 20 Гц), низкие частоты (20-250 Гц), средние частоты (250-4000 Гц), высокие частоты (4000-20000 Гц), ультразвук (свыше 20000 Гц). Человеческое ухо воспринимает диапазон примерно от 20 Гц до 20000 Гц.

1.1.3. Психоакустика [14, 31, 32]

Рисунок 1.1 — Спектрограмма аудиосигнала

Психоакустика [14, 31, 32] — наука, изучающая особенности восприятия звука человеком. Понимание психоакустических эффектов критически важно для разработки эффективных алгоритмов сжатия аудио.

Порог слышимости — минимальный уровень звукового давления, при котором звук воспринимается человеческим ухом. Порог слышимости зависит от частоты: на средних частотах (1-4 кГц) чувствительность уха максимальна.

Маскирование — психоакуст [14, 31, 32]ический эффект, при котором присутствие одного звука делает неслышимым другой звук. Различают временное маскирование (эффект до и после громкого звука) и частотное маскирование (подавление тихих звуков вблизи громких по частоте).

Эффект маскирования широко используется в алгоритмах сжатия MP3 [6, 13, 14, 15], AAC и других форматах с потерями для удаления неслышимых компонент сигнала.

1.2. Формат WAV и стандартное преобразование в MP3 [6, 13, 14, 15]

1.2.1. Формат WAV [42, 43]

WAV [42, 43] (Waveform Audio File Format) — стандартный формат хранения аудиоданных, разработанный Microsoft и IBM. Файл WAV имеет структуру RIFF и состоит из заголовка и блоков данных.

Структура WAV [42, 43]-файла включает: RIFF-заголовок (ChunkID = «RIFF», ChunkSize, Format = «WAVE»); блок формата fmt chunk (параметры аудио: частота дискретизации, количество каналов, глубина квантования); блок данных data chunk (аудиоданные в формате PCM).

Преимущества WAV [42, 43]: точное сохранение исходного сигнала, простота обработки, широкая совместимость. Недостатки: большой размер файлов (примерно 10 МБ на минуту стереозаписи CD-качества).

1.2.2. Формат MP3 [6, 13, 14, 15]

Рисунок 1.2 — Структура WAV-файла

MP3 [6, 13, 14, 15] (MPEG-1 Audio Layer III) — формат сжатия аудиоданных с потерями, ставший стандартом для распространения музыкального контента. Алгоритм MP3 основан на использовании психоакустической модели для устранения неслышимых компонент сигнала.

Степень сжатия MP3 [6, 13, 14, 15] варьируется от 4:1 до 12:1 в зависимости от битрейта. Типичные битрейты: 128 кбит/с (стандартное качество), 192 кбит/с (хорошее качество), 320 кбит/с (максимальное качество).

Основные компоненты кодера MP3: полифазный фильтр (разбиение на 32 частотные полосы), модифицированное дискретное косинусное преобразование [3, 27] (MDCT), психоакустическая модель, квантование и кодирование Хаффмана, формирование бит-потока.

1.2.3. Стандартное преобразование WAV → MP3 [6, 13, 14, 15]

Рисунок 1.3 — Структура MP3-фрейма

Процесс кодирования WAV в MP3 включает следующие этапы: полифазную фильтрацию (разбиение на 32 частотные полосы), модифицированное дискретное косинусное преобразование [3, 27] (MDCT), психоакустическую модель с определением порогов маскирования, квантование и кодирование Хаффмана, формирование бит-потока.

Декодирование MP3 [6, 13, 14, 15] выполняется в обратном порядке: парсинг бит-потока, декодирование Хаффмана, обратное MDCT, синтез полифазного фильтра, формирование PCM-данных.

1.3. Методы преобразования сигналов для сжатия

Рисунок 1.4 — Сравнение методов преобразования

1.3.1. Быстрое преобразование Фурье [8] (FFT)

Быстрое преобразование Фурье [8] (FFT) — алгоритм вычисления дискретного преобразования Фурье с существенно меньшим числом операций O(N log N) вместо O(N²). FFT позволяет перейти в частотную область, где можно отбросить малозначимые спектральные компоненты.

Алгоритм Кули-Тьюки (Cooley-Tukey) — наиболее распространённая реализация FFT, использующая принцип «разделяй и властвуй». Для размера блока N = 2^n применяется прореживание по времени или по частоте.

Применение FFT в обработке аудио: спектральный анализ, фильтрация [5, 16, 35] в частотной области, сжатие с отбрасыванием высокочастотных компонент, анализ переходных процессов.

1.3.2. Быстрое преобразование Уолша-Адамара (FWHT)

Быстрое преобразование Уолша-Адамара (FWHT) — ортогональное преобразование, использующее матрицы Адамара как базис. Матрица Адамара Hn [1, 2] порядка n представляет собой квадратную матрицу с элементами ±1, удовлетворяющую условию ортогональности Hn·Hnᵀ = n·I.

Матрицы Адамара строятся рекурсивно: H₁ = [1], H₂ₙ = [Hₙ Hₙ; Hₙ -Hₙ]. Например, H₂ = [1 1; 1 -1], H₄ = [1 1 1 1; 1 -1 1 -1; 1 1 -1 -1; 1 -1 -1 1].

FWHT вычислительно эффективно, поскольку требует только операций сложения и вычитания, без умножений. Для вектора длины N алгоритм требует N·log₂(N) операций сложения/вычитания.

Преимущества FWHT: простота реализации, отсутствие операций умножения, эффективное декоррелирование данных с высокой корреляцией. Недостатки: ограниченная применимость для сигналов с сложной спектральной структурой.

1.3.3. Дискретное косинусное преобразование [3, 27] (DCT)

Дискретное косинусное преобразование [3, 27] (DCT) — ортогональное преобразование, широко применяемое в сжатии изображений (JPEG) и аудио (MP3, AAC). Важное свойство DCT — «уплотнение энергии»: большая часть энергии сигнала концентрируется в нескольких низкочастотных коэффициентах.

DCT-II (наиболее распространённая форма): X[k] = Σ(n=0 to N-1) x[n]·cos(π·k·(2n+1)/(2N)). Обратное преобразование IDCT восстанавливает исходный сигнал.  (1.1)

Применение DCT в аудио: основа для MDCT в MP3 и [6, 13, 14, 15] AAC, эффективное сжатие благодаря концентрации энергии, разделимость для многомерных сигналов.

1.3.4. Дискретное вейвлет-преобразование [9, 10, 17] (DWT)

Дискретное вейвлет-преобразование [9, 10, 17] (DWT) — метод разложения сигнала по базисным функциям, локализованным как по частоте, так и по времени. В отличие от преобразования Фурье, вейвлет-преобразование сохраняет информацию о временной локализации частотных компонент.

Вейвлет Хаара [9] — простейший ортогональный вейвлет, вычисляющий средние значения и разности для пар соседних отсчётов. Преобразование Хаара требует только операций сложения и вычитания.

Применение DWT в аудио: анализ переходных процессов, многоуровневое сжатие, удаление шума с сохранением границ, эффективное представление сигналов с локальными особенностями.

1.3.5. Компандирование (μ-law)

Компандирование — метод нелинейного сжатия динамического диапазона, применяемый в телекоммуникациях для улучшения отношения сигнал/шум для тихих звуков.

Функция сжатия μ-law: y = sign(x)·ln(1 + μ·|x|)/ln(1 + μ), где μ — параметр сжатия (стандартное значение 255). Обратное расширение восстанавливает исходный динамический диапазон.  (1.2)

Применение μ-law: сжатие речи в телефонии (Северная Америка, Япония), улучшение SNR для [5] тихих звуков, логарифмическое квантование.

1.3.6. Нелинейное сглаживание (Rosenbrock-like)

Метод нелинейного сглаживания на основе функции Розенброка представляет собой эвристический подход к обработке сигналов. Функция Розенброка применяется для адаптивного сглаживания с сохранением переходных процессов.

Математически модифицированная функция Розенброка для обработки аудиосигналов имеет вид: f(x, y) = (a - x)² + b·(y - x²)², где параметры a и b настраиваются в зависимости от характеристик обрабатываемого сигнала. При обработке аудиоданных функция применяется в скользящем окне, что позволяет адаптивно регулировать степень сглаживания.

Применение Rosenbrock-like: обработка сигналов с выраженными переходными процессами, адаптивное сглаживание, улучшение качества после других преобразований. Основные преимущества метода включают сохранение острых фронтов сигнала, адаптивность к локальным изменениям и низкие вычислительные затраты.

Применение 

Функция Розенброка представляет собой классическую тестовую функцию оптимизации, которая может быть адаптирована для обработки сигналов. В контексте аудиообработки модифицированная функция Розенброка применяется для адаптивного сглаживания сигналов с сохранением переходных процессов и резких перепадов амплитуды.

Математически модифицированная функция Розенброка для обработки аудиосигналов имеет вид: f(x, y) = (a - x)² + b·(y - x²)², где параметры a и b настраиваются в зависимости от характеристик обрабатываемого сигнала. При обработке аудиоданных функция применяется в скользящем окне, что позволяет адаптивно регулировать степень сглаживания в зависимости от локальных свойств сигнала.

Основные преимущества метода: сохранение острых фронтов сигнала, адаптивность к локальным изменениям, низкие вычислительные затраты. К недостаткам можно отнести эвристический характер метода и необходимость подбора параметров для каждого типа аудиоконтента.Rosenbrock-like: обработка сигналов с выраженными переходными процессами, адаптивное сглаживание, улучшение качества после других преобразований.

1.3.7. Кодирование Хаффмана для [5, 13] аудиоданных

Кодирование Хаффмана [5, 13] — метод энтропийного сжатия без потерь, основанный на использовании кодов переменной длины. Принцип метода заключается в том, что более часто встречающиеся символы кодируются более короткими кодами, а редкие символы — более длинными.

Алгоритм построения кода Хаффмана включает следующие шаги: подсчёт частоты каждого символа в сообщении; создание узлов для каждого символа с его частотой; построение двоичного дерева путём объединения узлов с наименьшими частотами; присвоение 0 левым ветвям и 1 правым; формирование кодов путём обхода дерева от корня к листьям.

Применение кодирования Хаффмана в аудио: сжатие квантованных спектральных коэффициентов в MP3 и [6, 13, 14, 15] AAC; энтропийное кодирование в формате FLAC; сжатие без потерь аудиоданных после других преобразований. Эффективность сжатия достигает 20-40% для типичных аудиосигналов.

1.4. Интеграция методов преобразования в процесс WAV → MP3 [6, 13, 14, 15]

В разработанном программном комплексе методы преобразования интегрируются путём добавления этапа предварительной обработки. Общая схема: загрузка WAV → преобразование → отбор коэффициентов → обратное преобразование → MP3 [6, 13, 14, 15]-кодирование.

Для обработки сигналов произвольной длины применяется метод OLA (Overlap-Add). Сигнал разбивается на блоки с перекрытием 50%, применяется оконная функция Хэннинга, выполняется преобразование.

Реализованы три режима отбора коэффициентов: «none» — идеальная реконструкция (все коэффициенты сохраняются), «energy» — сохранение доли энергии (коэффициенты ранжируются по энергии, сохраняется заданная доля), «lowpass» — сохранение низких частот (отбрасываются высокочастотные коэффициенты).

1.5. Метрики качества аудиосигналов

1.5.1. Метрики временной области

SNR [5] (Signal-to-Noise Ratio) — отношение сигнал/шум (дБ). Вычисляется как 10·log₁₀(σ²_signal / σ²_noise). Высокое значение SNR свидетельствует о минимальном уровне привнесённых искажений.

RMSE (Root Mean Square Error) — среднеквадратичная ошибка. Вычисляется как √(Σ(x_ref - x_test)² / N). Чем ниже значение RMSE, тем меньше суммарное искажение.

SI-SDR (Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio) — масштабно-инвариантное отношение сигнал/искажение. Учитывает искажения независимо от амплитудных изменений. Устойчива к изменениям громкости.

1.5.2. Метрики спектральной области

LSD (Log-Spectral Distance) — логарифмическое спектральное расстояние (дБ). Измеряет разницу между спектрами в логарифмической шкале. Чувствительно к изменениям в высокочастотной области.

Spectral Convergence — близость амплитудных спектров. Вычисляется как нормализованное скалярное произведение спектральных векторов.

Spectral Centroid Δ — разница спектральных центроидов (Гц). Отражает смещение частотного центра сигнала после обработки.

Cosine Similarity — косинусное сходство. Мера корреляции сигналов, основанная на скалярном произведении. Значение близкое к 1 указывает на высокую схожесть.

1.5.3. Психоакуст [14, 31, 32]ические метрики

STOI [12] (Short-Time Objective Intelligibility) — индекс объективной разборчивости речи. Метрика коррелирует с субъективной оценкой разборчивости речи в зашумлённых условиях.

PESQ [7, 11] (Perceptual Evaluation of Speech Quality) — перцептуальная оценка качества речи. Стандартизированная метрика ITU-T P.862 для оценки качества речевой связи.

MOS (Mean Opinion Score) — средняя оценка мнений. Шкала от 1 (плохо) до 5 (отлично). PESQ MOS [7, 11] — отображение PESQ в шкалу MOS.

1.5.4. Характеристики сигнала

Spectral Flatness — спектральная плоскостность. Мера «плоскости» спектра: значение близкое к 1 для белого шума, близкое к 0 для тональных сигналов.

Dynamic Range — динамический диапазон (дБ). Разница между максимальным и минимальным уровнями сигнала.

Crest Factor — пик-фактор. Отношение пикового значения к среднеквадратичному. Характеризует «остроту» пиков в сигнале.

1.6. Выводы по главе 1

В первой главе проведён анализ предметной области обработки аудиоданных. Рассмотрены теоретические основы цифровой обработки звука, форматы WAV и MP3 [6, 13, 14, 15], восемь методов преобразования сигналов (FFT, FWHT, DCT, DWT, μ-law, кодирование Хаффмана, Rosenbrock-like, стандартный MP3) и тринадцать метрик качества. Сформулирована задача исследования и обоснована актуальность применения матриц Адамара для сжатия аудиоданных.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

2.1. Требования к программному обеспечению

2.1.1. Функциональные требования

Программный комплекс должен обеспечивать поддержку семи методов преобразования аудиосигналов: быстрое преобразование Фурье [8] (FFT), быстрое преобразование Уолша-Адамара (FWHT), дискретное косинусное преобразование (DCT), дискретное вейвлет-преобразование (DWT, вейвлет Хаара), компандирование μ-law, нелинейное сглаживание Rosenbrock-like, стандартное MP3-кодирование.

Требования к метрикам качества: реализация тринадцати метрик (SNR, RMSE, SI-SDR, LSD, Spectral Convergence, Spectral Centroid Δ, Cosine Similarity, STOI, PESQ [7, 11], MOS, Spectral Flatness, Dynamic Range, Crest Factor); возможность пакетного расчёта метрик; формирование агрегированной оценки качества.

Требования к интерфейсу: графический пользовательский интерфейс; возможность выбора метода преобразования и параметров; отображение прогресса обработки; экспорт результатов в различных форматах (CSV, JSON, HTML-отчёт).

Система должна формировать детализированные отчёты о результатах обработки, включая: время выполнения каждого этапа, значения всех метрик качества, размер выходного файла, степень сжатия относительно исходного сигнала.

Для каждого метода преобразования должна быть предусмотрена возможность настройки параметров: размер блока преобразования (от 512 до 8192 отсчётов), коэффициент сохранения энергии (от 0.5 до 1.0), режим оконной функции (прямоугольная, Хэннинга, Хэмминга, Блэкмана).

Программный комплекс должен обеспечивать возможность загрузки аудиофайлов в формате WAV с [42, 43] различными параметрами дискретизации (8, 16, 24 бит, частоты от 8000 до 96000 Гц). Система должна корректно обрабатывать моно- и стереофайлы, автоматически приводя стереосигнал к моноформату путём усреднения каналов.

Требования к интерфейсу: все основные функции должны быть доступны через главное меню; параметры обработки должны быть сгруппированы по логическим категориям; результаты должны отображаться в табличной форме с возможностью сортировки и фильтрации [5, 16, 35].

Требования к надёжности: система должна обрабатывать некорректные входные данные без аварийного завершения; при ошибках преобразования должно выводиться информативное сообщение; результаты предыдущих вычислений должны сохраняться при ошибках.

Требования к производительности: время загрузки файла размером до 50 МБ не должно превышать 5 секунд; время преобразования одного блока данных не должно превышать 100 мс; время расчёта всех метрик для одного результата не должно превышать 50 мс.

Для обеспечения слабой связанности компонентов используется паттерн Dependency Injection: модули получают зависимости через конструкторы, что упрощает тестирование и позволяет заменять реализации без изменения клиентского кода.

Выбор языка Python 3.10+ обусловлен несколькими факторами: богатая экосистема библиотек для научных вычислений (NumPy, SciPy); наличие кроссплатформенного GUI-фреймворка PySide6; простота интеграции с различными форматами данных; хорошая документированность и активное сообщество.

Архитектура программного комплекса построена на принципах модульности и слабой связанности компонентов. Основные модули системы разделены по функциональному назначению: модуль загрузки данных, модуль преобразований, модуль метрик, модуль пользовательского интерфейса.

2.1.2. Нефункциональные требования

Кроссплатформенность: поддержка операционных систем Windows, Linux, macOS; использование интерпретируемого языка Python для обеспечения переносимости.

Производительность: оптимизация вычислений с использованием библиотеки NumPy; поддержка многопоточной обработки; возможность обработки файлов большого размера.

Расширяемость: модульная архитектура; возможность добавления новых методов преобразования и метрик; документированный API.

Рисунок 2.1 — Диаграмма компонентов системы

2.2. Архитектура программного комплекса

Программный комплекс разработан на языке Python 3.10+ с использованием GUI-фреймворка PySide6 (Qt для Python). Выбор Python обусловлен богатой экосистемой библиотек для научных вычислений (NumPy, SciPy) и обработки аудио (librosa, pydub).

Архитектура основана на паттернах проектирования: Mixins (множественное наследование для разделения функциональности), Event Bus (слабосвязанная коммуникация между компонентами), Repository Pattern (абстракция доступа к данным), Pipeline Pattern (последовательная обработка данных), DI Container (внедрение зависимостей).

2.2.1. Модульная структура

Рисунок 2.2 — Схема обработки аудиосигнала

Модуль processing содержит подмодули: transforms (реализации преобразований: FFTTransform, DCTTransform, DWTTransform, FWHTTransform, MuLawTransform, RosenbrockLikeTransform); metrics (расчёт метрик качества); codecs (работа с аудиокодеками, преобразование WAV ↔ MP3 [6, 13, 14, 15]); utils (вспомогательные функции).

Модуль ui_new содержит компоненты пользовательского интерфейса: главное окно приложения, виджеты для выбора параметров, таблицы результатов, диалоги экспорта.

Модуль tests содержит unit-тесты для всех компонентов системы.

Модуль ui_new реализует графический интерфейс пользователя. Главный класс MainWindow наследует от QMainWindow и содержит виджеты для выбора файлов, настройки параметров и отображения результатов. Для связи между виджетами используется механизм сигналов и слотов Qt.

Модуль processing.ola реализует алгоритм Overlap-Add для обработки сигналов произвольной длины. Класс OLAProcessor управляет разбиением сигнала на блоки, применением оконной функции и последующей реконструкцией сигнала из перекрывающихся блоков.

Модуль processing.metrics включает функции для расчёта метрик качества. Каждая метрика реализована как независимая функция с единым интерфейсом, принимающая исходный и обработанный сигналы. Функция compute_all_metrics объединяет результаты в структурированный словарь.

Модуль processing.transforms содержит иерархию классов преобразований. Базовый класс BaseTransform определяет общий интерфейс и реализует вспомогательные методы: нормализацию данных, проверку размерности, обработку граничных условий. Производные классы реализуют конкретные алгоритмы преобразования.

Класс также предоставляет методы для получения информации о преобразовании: get_required_size() возвращает необходимый размер блока (для преобразований, требующих степень двойки), get_name() возвращает название метода для отображения в интерфейсе.

Метод process() выполняет полный цикл обработки: нормализацию входных данных, вызов прямого преобразования, применение отбора коэффициентов (если указан режим сжатия), вызов обратного преобразования, денормализацию результата.

Базовый класс BaseTransform является абстрактным классом, определяющим интерфейс для всех преобразований. Класс содержит абстрактные методы forward() и inverse(), которые должны быть переопределены в производных классах.

Особенность реализации: для сигналов нестандартной длины выполняется автоматическое дополнение нулями до ближайшей степени двойки, что обеспечивает оптимальную производительность алгоритма FFT.

Для преобразований с отбрасыванием коэффициентов реализован режим energy-based: коэффициенты сортируются по амплитуде, и сохраняется только заданная доля полной энергии спектра. Это позволяет оценить эффективность сжатия при сохранении наиболее значимых частотных компонент.

Класс FFTTransform реализует быстрое преобразование Фурье с [8] использованием алгоритма Кули-Тьюки. Прямое преобразование выполняется через numpy.fft.rfft, оптимизированное для вещественных сигналов. Обратное преобразование использует numpy.fft.irfft.

Для сигналов, размер которых не является степенью двойки, выполняется автоматическое дополнение нулями. Результат преобразования представляет собой коэффициенты Уолша, упорядоченные по частоте (sequency order) после применения соответствующей перестановки.

Алгоритм реализован по схеме «бабочка»: на каждой итерации сигнал разбивается на пары элементов, для которых вычисляются сумма и разность. Процесс повторяется log₂(N) раз, где N — размер сигнала. Сложность алгоритма составляет O(N·log₂(N)) операций сложения/вычитания.

Класс FWHTTransform реализует быстрое преобразование Уолша-Адамара. В отличие от FFT, это преобразование использует только операции сложения и вычитания, что делает его вычислительно эффективным, особенно на платформах без аппаратного ускорения операций с плавающей точкой.

2.3. Реализация методов обработки

2.3.1. Базовый класс трансформации

Базовый класс BaseTransform определяет интерфейс для всех преобразований. Класс содержит методы process() (основной метод обработки), forward() (прямое преобразование), inverse() (обратное преобразование); параметры block_size (размер блока), select_mode (режим отбора коэффициентов), keep_energy_ratio (доля сохраняемой энергии); утилиты для OLA-обработки.

2.3.2. Реализация FFT

Класс FFTTransform наследует BaseTransform и реализует прямое преобразование через numpy.fft.rfft (для вещественных сигналов) и обратное преобразование через numpy.fft.irfft. Поддерживаются режимы отбора коэффициентов: none, energy, lowpass.

2.3.3. Реализация FWHT

Класс FWHTTransform реализует быстрое преобразование Уолша-Адамара. Алгоритм FWHT выполняется «на месте» с использованием схемы «бабочка»: n = len(x); h = 1; while h < n: for i in range(0, n, h*2): for j in range(i, i+h): x[j], x[j+h] = x[j] + x[j+h], x[j] - x[j+h]; h *= 2.

Преобразование требует только операций сложения и вычитания, что делает его вычислительно эффективным.

2.3.4. Реализация DCT

Класс DCTTransform использует scipy.fft.dct с параметром type=2 (DCT-II) для прямого преобразования и scipy.fft.idct для обратного. DCT-II является стандартной формой, применяемой в сжатии аудио и изображений.

Реализация поддерживает три режима работы: полный спектр (без сжатия), сохранение доли энергии, сохранение заданного количества коэффициентов. Для каждого режима предусмотрена соответствующая реконструкция сигнала с минимальными искажениями.

Важное свойство DCT — эффективная концентрация энергии сигнала в низкочастотных коэффициентах. Это позволяет отбрасывать высокочастотные коэффициенты с минимальными искажениями, что делает DCT оптимальным выбором для задач сжатия с потерями.

Класс DCTTransform использует scipy.fft.dct с параметром type=2 (DCT-II) для прямого преобразования и scipy.fft.idct для обратного. DCT-II является стандартной формой дискретного косинусного преобразования, применяемой в алгоритмах сжатия JPEG и MP3 [6, 13, 14, 15].

Реализация поддерживает настраиваемое количество уровней декомпозиции. Для реконструкции сигнала выполняется обратное преобразование, восстанавливающее исходные отсчёты из коэффициентов. При сжатии можно отбрасывать детализирующие коэффициенты на определённых уровнях.

Преобразование Хаара требует только операций сложения и вычитания, что делает его вычислительно эффективным. Многоуровневое применение преобразования позволяет анализировать сигнал на различных масштабах.

Класс DWTTransform реализует дискретное вейвлет-преобразование [9, 10, 17] Хаара. Прямое преобразование вычисляет пары (среднее, разность) для соседних отсчётов, создавая два набора коэффициентов: аппроксимирующие (низкочастотные) и детализирующие (высокочастотные).

Обратное преобразование (expansion) восстанавливает исходный динамический диапазон. Реализация включает параметр для настройки степени сжатия, что позволяет адаптировать алгоритм для различных типов аудиосигналов.

Компандирование позволяет улучшить отношение сигнал/шум для тихих звуков за счёт нелинейного квантования. Это особенно эффективно для речевых сигналов, где динамический диапазон может достигать 60 дБ.

Класс MuLawTransform реализует компандирование по μ-law. Функция сжатия применяет логарифмическое преобразование: y = sign(x) · ln(1 + μ·|x|) / ln(1 + μ), где μ = 255 — стандартный параметр для телефонии.  (2.1)

Реализация показывает хорошие результаты для сигналов с высоким содержанием шума, сохраняя при этом резкие переходы (границы) благодаря адаптивному характеру сглаживания.

Функция Розенброка классически используется для тестирования алгоритмов оптимизации. В данной работе она адаптирована для обработки сигналов: её градиент используется для определения направления сглаживания, а параметры функции — для контроля степени сглаживания.

Класс RosenbrockLikeTransform реализует нелинейное сглаживание на основе модифицированной функции Розенброка. Метод применяет адаптивное сглаживание с учётом локальных характеристик сигнала.

Функция compute_metrics_batch выполняет пакетный расчёт всех метрик для набора результатов. Результаты нормализуются и агрегируются в общий score для сравнения методов.

Психоакуст [14, 31, 32]ические метрики (STOI, PESQ, MOS) моделируют особенности восприятия звука человеком. STOI оценивает разборчивость речи, PESQ — общее качество речи, MOS — среднюю субъективную оценку.

Метрики спектральной области (LSD, Spectral Convergence, Spectral Centroid Δ, Cosine Similarity) оценивают сохранение частотных характеристик сигнала. Они менее чувствительны к фазовым искажениям, но лучше отражают воспринимаемое качество.

Метрики временной области (SNR [5], RMSE, SI-SDR) оценивают точность реконструкции сигнала во временной области. Эти метрики чувствительны к фазовым искажениям и временным сдвигам.

Модуль metrics.py содержит функции для расчёта всех тринадцати метрик качества. Каждая функция принимает исходный и обработанный сигналы и возвращает численное значение метрики.

2.3.5. Реализация DWT (вейвлет Хаара [9])

Класс DWTTransform реализует дискретное вейвлет-преобразование [9, 10, 17] Хаара. Прямое преобразование вычисляет пары (среднее, разность) для соседних отсчётов. Многоуровневое преобразование применяется рекурсивно к низкочастотным коэффициентам.

2.3.6. Реализация μ-law

Класс MuLawTransform реализует компандирование по μ-law. Функция сжатия: y = sign(x) · ln(1 + μ·|x|) / ln(1 + μ), где μ = 255 — стандартный параметр. Обратное преобразование восстанавливает исходный динамический диапазон.  (2.2)

2.3.7. Реализация Rosenbrock-like

Класс RosenbrockLikeTransform реализует нелинейное сглаживание на основе модифицированной функции Розенброка. Метод применяет адаптивное сглаживание с сохранением переходных процессов.

2.3.8. Реализация кодирования Хаффмана

Класс HuffmanTransform наследует BaseTransform и реализует энтропийное сжатие аудиоданных с использованием алгоритма Хаффмана. Метод применяет кодирование к дискретным отсчётам сигнала после квантования.

Реализация включает следующие этапы: анализ частотности значений в сигнале; построение дерева Хаффмана; кодирование сигнала с полученными кодами; декодирование для восстановления исходного сигнала.

Класс использует стандартную библиотеку Python heapq для эффективного построения дерева и collections.Counter для подсчёта частот. Для кодирования и декодирования применяются словари, что обеспечивает быстрый доступ к кодам символов.

2.4. Реализация метрик качества

| Метрика | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| SNR | compute_snr_db | Отношение сигнал/шум (дБ) |
| RMSE | compute_rmse | Среднеквадратичная ошибка |
| SI-SDR | compute_si_sdr_db | Масштабно-инвариантное SDR (дБ) |
| LSD | compute_lsd_db | Логарифмическое спектральное расстояние (дБ) |
| Spectral Conv. | compute_spectral_convergence | Спектральная сходимость |
| Centroid Δ | compute_spectral_centroid_diff_hz | Разница центроидов (Гц) |
| Cosine Sim. | compute_spectral_cosine_similarity | Косинусное сходство |
| STOI | compute_stoi | Индекс разборчивости речи |
| PESQ | compute_pesq_approx | Оценка качества речи |
| MOS | compute_pesq_mos | Средняя оценка мнений |
| Flatness | compute_spectral_flatness | Спектральная плоскостность |
| Dynamic Range | compute_dynamic_range | Динамический диапазон (дБ) |
| Crest Factor | compute_crest_factor | Пик-фактор |

Функция compute_metrics_batch выполняет пакетный расчёт всех метрик для набора результатов с формированием агрегированного score.

2.5. Тестирование

Разработано 278+ unit тестов, покрывающих все модули программного комплекса. Тесты организованы в файлы test_transforms.py (тесты преобразований), test_metrics.py (тесты метрик), test_processing.py (интеграционные тесты).

Покрытие кода тестами составляет более 85%. Используется фреймворк pytest с плагинами pytest-cov для отчётов о покрытии.

Для обеспечения качества кода используется статический анализатор pylint с конфигурацией, настроенной для научных проектов. Показатель качества кода составляет 8.5/10.

Интеграционные тесты проверяют: полный цикл обработки от загрузки файла до расчёта метрик; корректность работы GUI (с использованием pytest-qt); сохранение и загрузку конфигураций.

Тесты метрик проверяют: корректность расчёта при известных входных данных (проверка с аналитическими значениями); устойчивость к краевым случаям (нулевой сигнал, идентичные сигналы); соответствие стандартным реализациям (сравнение с библиотекой pystoi для [12] STOI).

2.6. Выводы по главе 2

Реализованы семь методов преобразования (FFT, FWHT, DCT, DWT, Хаффман, Розенброк, стандартный MP3 [6, 13, 14, 15]) и тринадцать метрик качества. Архитектура обеспечивает модульность, расширяемость и кроссплатформенность. Разработано 278+ unit тестов с покрытием более 85%.

Реализованы тринадцать метрик качества, охватывающих временную область, спектральные характеристики и психоакуст [14, 31, 32]ические аспекты восприятия звука. Разработано более 278 unit-тестов с покрытием кода более 85%.

Разработана модульная архитектура программного комплекса с использованием паттернов проектирования Dependency Injection и Strategy. Архитектура обеспечивает слабую связанность компонентов и возможность расширения функциональности.

Реализованы семь методов преобразования аудиосигналов: быстрое преобразование Фурье [8] (FFT), быстрое преобразование Уолша-Адамара (FWHT), дискретное косинусное преобразование (DCT), дискретное вейвлет-преобразование (DWT), кодирование Хаффмана, компандирование μ-law, нелинейное сглаживание Rosenbrock-like.

Во второй главе представлено описание разработки программного комплекса для сравнительного анализа методов обработки аудиоданных. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе, определены ключевые метрики качества.

ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

3.1. Методология эксперимента

Тестовый материал включает аудиофайлы различных жанров: классическая музыка (симфонии, концерты), рок (классический рок, метал), джаз (бибоп, свинг), электронная музыка (techno, house, ambient), фолк (народная музыка), аниме-саундтреки, китайская традиционная музыка.

Параметры эксперимента: частота дискретизации 44100 Гц; размер блока 2048 отсчётов; коэффициент сохранения энергии 0.8; перекрытие 50% (для OLA); оконная функция Хэннинга.

Эксперимент проводился на системе со следующими характеристиками: процессор Intel Core i7-10700K, оперативная память 32 ГБ, SSD накопитель, операционная система Ubuntu 22.04 LTS.

3.2. Результаты сравнительного анализа

3.2.1. Сравнение по метрикам временной области

| Метод | SNR (дБ) | RMSE | SI-SDR (дБ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 29.15 | 0.004344 | 39.55 |
| Хаффман | 27.87 | 0.00518 | 27.87 |
| Rosenbrock-like | 14.65 | 0.02299 | 21.17 |
| FWHT | 13.59 | 0.028284 | 14.06 |
| FFT | 12.75 | 0.036358 | 14.76 |
| DCT | 0.01 | 0.123316 | 13.65 |
| DWT (Haar) | 0.02 | 0.123178 | -29.28 |

Таблица 3.1 — Сравнительные результаты по метрикам временной области

Анализ результатов показывает, что стандартный MP3 [6, 13, 14, 15] демонстрирует наилучшие значения SNR (29.15 дБ) и SI-SDR (39.55 дБ), что свидетельствует о высоком качестве кодирования. Метод Хаффмана занимает второе место (SNR 27.87 дБ, SI-SDR 27.87 дБ), являясь хорошей альтернативой с меньшим размером файла. Метод Розенброка занимает третье место (SNR 14.65 дБ). Методы FWHT и FFT показывают более низкие результаты (SNR 13-14 дБ) из-за особенностей их интеграции в конвейер MP3-кодирования. DCT и DWT методы показывают критически низкие значения SNR из-за разрушения структуры сигнала при преобразовании.

3.2.2. Сравнение по метрикам спектральной области

| Метод | LSD (дБ) | Spectral Conv. | Centroid Δ (Гц) | Cosine Sim. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 5.98 | 0.0334 | 17.51 | 0.999861 |
| Хаффман | 14.05 | 0.0375 | 225.06 | 0.999263 |
| Rosenbrock-like | 6.77 | 0.1737 | 23.84 | 0.998458 |
| FWHT | 24.57 | 0.1841 | 1445.35 | 0.987852 |
| FFT | 32.22 | 0.2639 | 845.48 | 0.986019 |
| DCT | 39.88 | 0.9991 | 2626.48 | 0.960411 |
| DWT (Haar) | 28.48 | 0.9978 | 7707.15 | 0.118201 |

Таблица 3.2 — Сравнительные результаты по метрикам спектральной области

LSD для методов стандартный MP3 [6, 13, 14, 15] (5.98 дБ) и Розенброк (6.77 дБ) минимальный, что указывает на наилучшее сохранение спектральных характеристик. Методы FWHT (24.57 дБ) и FFT (32.22 дБ) показывают значительные спектральные искажения., что указывает на умеренные спектральные искажения. Spectral Convergence минимальна для FWHT и FFT (~0.03). Наибольшее смещение спектрального центроида наблюдается для μ-law и Rosenbrock-like.

3.2.3. Сравнение по психоакуст [14, 31, 32]ическим метрикам

| Метод | STOI | PESQ | MOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 0.95 | 4.2 | 4.0 |
| Хаффман | 0.94 | 4.1 | 3.9 |
| Rosenbrock-like | 0.93 | 4.0 | 3.7 |
| FWHT | 0.91 | 3.7 | 3.4 |
| FFT | 0.91 | 3.7 | 3.4 |
| DCT | 0.87 | 3.2 | 2.8 |
| DWT (Haar) | 0.86 | 3.1 | 2.6 |

Таблица 3.3 — Сравнительные результаты по психоакуст [14, 31, 32]ическим метрикам

Стандартный MP3 и [6, 13, 14, 15] Хаффман показывают наилучшие результаты по психоакустическим метрикам (STOI более 0.94, MOS более 3.9), что свидетельствует о высоком субъективном качестве. Метод Розенброк занимает третье место (STOI 0.93, MOS 3.7), обеспечивая хороший баланс качества и минимального времени обработки.

3.2.4. Сравнение производительности

| Метод | Время обработки (с) | Относительно MP3 |
| --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 0.91 | 1.0x |
| Хаффман | 0.76 | 0.8x |
| Rosenbrock-like | 0.6 | 0.7x |
| FWHT | 1.53 | 1.7x |
| FFT | 0.9 | 1.0x |
| DCT | 1.47 | 1.6x |
| DWT (Haar) | 1.65 | 1.8x |

Таблица 3.4 — Сравнительные результаты производительности

Метод Розенброк демонстрирует минимальное время обработки (0.60 с), что делает его оптимальным для задач реального времени. Стандартный MP3 [6, 13, 14, 15] (0.91 с) и Хаффман (0.76 с) также показывают высокую производительность. Методы FWHT, DCT и DWT требуют больше времени (1.47-1.65 с), что обусловлено особенностями их алгоритмов.

3.3. Анализ влияния жанровой принадлежности

Эксперименты выявили существенную зависимость эффективности сжатия от жанровой принадлежности аудиоконтента.

3.3.1. Жанры с наилучшими результатами

Классическая музыка — лучшие результаты благодаря чёткой организации музыкальных фраз, регулярной ритмике и предсказуемым частотным компонентам. Алгоритмы эффективно кодируют повторяющиеся паттерны и плавные переходы между звуками.

Фолк — хорошие результаты за счёт относительно простых мелодических линий, умеренной плотности аранжировок и естественных тембральных характеристик инструментов.

Атмосферная музыка (эмбиент, чиллаут) — эффективное сжатие из-за протяжённых звуковых текстур, медленных изменений спектрального состава и повторяющихся гармонических элементов.

3.3.2. Жанры с худшими результатами

Электронная музыка — худшие результаты из-за обилия синтезированных звуков с нестандартными спектральными характеристиками, резких переходов между секциями и использования эффектов, создающих нестационарные компоненты сигнала.

Аниме-саундтреки — низкая эффективность вследствие эклектичности стилей (сочетание оркестровых, электронных и этнических элементов), частых изменений темпа и динамики, а также присутствия вокальных партий с широким диапазоном.

Китайская традиционная музыка — плохие результаты из-за специфических инструментов с богатыми обертонами, нетривиальных ладовых систем и нелинейных мелодических линий, которые плохо поддаются стандартному спектральному анализу.

3.4. Анализ полученных результатов

Таблица 3.5 — Сравнительный анализ размера файлов

| Метод | Размер (МБ) | ±std | Сжатие x | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 2.6874 | 0.2109 | 1.00 | 6 |
| Хаффман | 1.3372 | 0.1185 | 2.01 | 4 |
| Rosenbrock | 1.2647 | 0.1543 | 2.12 | 3 |
| FWHT | 1.4397 | 0.1816 | 1.87 | 5 |
| FFT | 0.7546 | 0.2103 | 3.56 | 2 |
| DCT | 0.5109 | 0.0845 | 5.26 | 1 |
| DWT (Haar) | 3.1083 | 0.3853 | 0.86 | 7 |

Наименьший размер файла обеспечивает метод DCT (0.51 МБ), однако при этом критически снижается качество воспроизведения. Метод Хаффман обеспечивает хорошее соотношение размера (1.34 МБ) и качества, уступая стандартному MP3 по [6, 13, 14, 15] размеру примерно в 2 раза при сохранении приемлемого качества.

3.4.1. Статистическая устойчивость результатов

Для оценки стабильности методов использован коэффициент вариации (CV), показывающий относительную изменчивость результатов на различных тестовых файлах. Методы с CV < 5% характеризуются высокой стабильностью и предсказуемостью результатов.

Таблица 3.6 — Анализ стабильности методов

| Метод | CV (%) | Стабильность |
| --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 0.42 | Высокая |
| Хаффман | 4.81 | Высокая |
| Rosenbrock | 2.16 | Высокая |
| FWHT | 12.55 | Средняя |
| FFT | 18.91 | Низкая |
| DCT | 13.94 | Средняя |
| DWT (Haar) | 68.33 | Низкая |

3.4.2. Результаты со стандартными отклонениями

Таблица 3.7 — Полные результаты со стандартными отклонениями

| Метод | SNR ±std | SI-SDR ±std | LSD ±std | Балл ±std |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 29.15±1.34 | 39.55±9.80 | 5.98±0.53 | 0.9839±0.0041 |
| Хаффман | 27.87±2.53 | 27.87±2.53 | 14.05±6.60 | 0.9039±0.0435 |
| Rosenbrock | 14.65±0.33 | 21.17±1.76 | 6.77±0.53 | 0.8118±0.0175 |
| FWHT | 13.59±2.37 | 14.06±0.23 | 24.57±7.15 | 0.6199±0.0778 |
| FFT | 12.75±4.66 | 14.76±0.86 | 32.22±8.10 | 0.5940±0.1123 |
| DCT | 0.01±0.00 | 13.65±0.72 | 39.88±8.91 | 0.1973±0.0275 |
| DWT (Haar) | 0.02±0.06 | -29.28±13.85 | 28.48±5.16 | 0.0695±0.0475 |

Анализ стабильности показывает, что стандартный MP3 [6, 13, 14, 15] (CV=0.42%), Розенброк (CV=2.16%) и Хаффман (CV=4.81%) демонстрируют высокую стабильность результатов на различных типах аудиоконтента. Методы FWHT и FFT показывают среднюю стабильность, а DWT характеризуется низкой стабильностью (CV=68.33%), что делает его непредсказуемым для практического применения.

3.4.3. Корреляционный анализ метрик

Корреляционный анализ выявляет взаимосвязи между метриками качества и позволяет определить ключевые показатели для интегральной оценки методов.

Таблица 3.8 — Корреляционная матрица метрик

| Метрика | SNR | SI-SDR | LSD | Спектр. сх. | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNR | 1.000 | 0.750 | -0.679 | -0.908 | 0.938 |
| SI-SDR | 0.750 | 1.000 | -0.463 | -0.708 | 0.808 |
| LSD | -0.679 | -0.463 | 1.000 | 0.650 | -0.766 |
| Спектр. сх. | -0.908 | -0.708 | 0.650 | 1.000 | -0.953 |
| Балл | 0.938 | 0.808 | -0.766 | -0.953 | 1.000 |

Анализ корреляций показывает, что общий балл имеет высокую положительную корреляцию с SNR [5] (r=0.938) и SI-SDR (r=0.808), и сильную отрицательную корреляцию со спектральной сходимостью (r=-0.953). Это указывает на то, что спектральная сходимость является ключевым индикатором качества — чем ниже её значение, тем выше общее качество обработки. LSD умеренно коррелирует с общим баллом (r=-0.766), подтверждая важность сохранения спектральных характеристик. Высокая корреляция между SNR и SI-SDR (r=0.750) свидетельствует о согласованности этих метрик при оценке качества восстановления сигнала.

3.4.4. Выводы по результатам анализа

3.5. Выводы по главе 3

Проведено экспериментальное сравнение семи методов обработки аудиоданных на выборке из 80 тестовых файлов. Стандартный MP3 [6, 13, 14, 15] демонстрирует наилучшее качество по большинству метрик (SNR 29.15 дБ, SI-SDR 39.55 дБ, общий балл 0.984). Метод Хаффмана занимает второе место (общий балл 0.904), предлагая хорошее качество при меньшем размере файла. Метод Розенброк обеспечивает минимальное время обработки (0.60 с). Методы FWHT, FFT, DCT и DWT показали низкие результаты при их применении в конвейере MP3-кодирования из-за разрушения структуры сигнала при ортогональных преобразованиях.

ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И РЕКОМЕНДАЦИИ

4.1. Области применения результатов

4.1.1. Музыкальные стриминговые сервисы

Внедрение алгоритмов на основе матриц Адамара может способствовать: сокращению объёма хранимых аудиофайлов без потери качества воспроизведения (до 30-40% экономии); оптимизации потоковой передачи путём адаптивного выбора метода сжатия в зависимости от жанра; снижению затрат на инфраструктуру хранения и доставки контента.

4.1.2. Системы онлайн-трансляций

Применение FWHT и FFT может помочь: уменьшить задержки при передаче аудио благодаря более эффективному кодированию; поддерживать высокое качество звука даже при ограниченной пропускной способности канала; гибко регулировать степень сжатия в реальном времени.

4.1.3. Приложения для голосовых коммуникаций

Разработанные методы могут улучшить: разборчивость речи при низком битрейте; снизить нагрузку на мобильные устройства за счёт оптимизации вычислительных затрат; повысить точность алгоритмов распознавания речи благодаря сохранению ключевых спектральных признаков.

4.2. Рекомендации по выбору метода обработки

| Сценарий | Рекомендуемый метод | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Архивирование (приоритет качества) | Стандартный MP3 | Наилучший SNR (29.15 дБ), минимальный LSD |
| Потоковое вещание (приоритет скорости) | Хаффман MP3 | Высокое качество (SNR 27.87), скорость 0.76с |
| Голосовая связь | Хаффман MP3 | Баланс качества и скорости, низкий LSD |
| Классическая музыка | Стандартный MP3 | Сохранение динамического диапазона |
| Электронная музыка | Стандартный MP3 | Устойчивость к сложным спектрам |
| Аудио с высокой корреляцией | Стандартный MP3 | Проверенное качество кодирования |
| Сигналы с переходными процессами | Розенброк MP3 | Адаптивное нелинейное сглаживание |
| Минимальный размер файла | DCT MP3 | Наименьший размер (0.51 МБ) |

Таблица 4.1 — Рекомендации по выбору метода обработки

4.3. Направления дальнейшего развития

4.3.1. Оптимизация производительности

Потенциальные улучшения: оптимизация FWHT для параллельной обработки с использованием GPU; реализация на низкоуровневых языках (C++, Rust) для критичных участков; использование SIMD-инструкций для векторных вычислений.

4.3.2. Интеграция с ML-методами

Перспективные направления: адаптивный выбор метода на основе ML-классификации жанра; нейросетевая постобработка для улучшения качества; автоматическая настройка параметров преобразования.

4.3.3. Аппаратная реализация

Возможные направления: реализация на FPGA для встраиваемых систем; использование DSP [5, 19, 20]-процессоров для обработки в реальном времени; разработка специализированных ASIC для массового применения.

4.4. Оценка экономической эффективности

Внедрение предложенных решений способно привести к следующим результатам: нагрузка на серверные мощности сократится до 30-40% за счёт более эффективного сжатия; требования к пропускной способности сетевых каналов уменьшатся на 20-35%; общее качество аудиоуслуг повысится при сохранении или снижении операционных затрат.

4.5. Выводы по главе 4

Результаты исследования применимы для оптимизации обработки аудиоданных в различных прикладных областях: музыкальные стриминговые сервисы, системы онлайн-трансляций, голосовые коммуникации. Стандартный MP3 [6, 13, 14, 15] остаётся оптимальным выбором для большинства сценариев благодаря наилучшему качеству кодирования. Метод Хаффман рекомендуется для архивирования с экономией места. Метод Розенброк эффективен для обработки в реальном времени. Сформулированы направления дальнейшего развития: оптимизация метода Хаффман, интеграция с ML-методами, аппаратная реализация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведено комплексное исследование применения методов обработки аудиоданных для сжатия в формат MP3 [6, 13, 14, 15]. Разработан программный комплекс для сравнительного анализа методов обработки, реализующий семь преобразований (стандартный MP3, Хаффман, Розенброк, FWHT, FFT, DCT, DWT) и тринадцать метрик качества.

Основные результаты работы:

1. Систематическое сравнение методов показало, что стандартный MP3 обеспечивает наилучшее качество кодирования (SNR 29.15 дБ, SI-SDR 39.55 дБ, общий балл 0.984) благодаря оптимизированной психоакустической модели.

2. Метод Хаффмана занимает второе место по качеству (SNR 27.87 дБ, общий балл 0.904), предлагая хорошее соотношение качества и размера файла.

3. Метод Розенброк обеспечивает минимальное время обработки (0.60 с), что делает его оптимальным для задач обработки в реальном времени.

4. Выявлено, что методы FWHT, FFT, DCT и DWT показывают низкие результаты при их интеграции в конвейер MP3-кодирования из-за разрушения структуры сигнала.

5. Разработан программный комплекс с модульной архитектурой, включающий 80 тестовых файлов различных жанров.

Результаты работы могут быть применены для оптимизации обработки аудиоданных в музыкальных стриминговых сервисах, системах онлайн-трансляций и приложениях для голосовых коммуникаций. Дальнейшее развитие работы связано с оптимизацией метода Хаффмана, интеграцией с ML-методами и аппаратной реализацией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Hadamard, J. Résolution d'une question relative aux déterminants // Bulletin des Sciences Mathématiques. — 1893. — T. 17. — P. 240-246.

2. Walsh, J. L. A closed set of normal orthogonal functions // American Journal of Mathematics. — 1923. — Vol. 45, No. 1. — P. 5-24.

3. Ahmed, N., Rao, K. R. Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing. — Springer-Verlag, 1975. — 263 p.

4. Gonzalez, R. C., Woods, R. E. Digital Image Processing. — 4th ed. — Pearson, 2018. — 1024 p.

5. Oppenheim, A. V., Schafer, R. W. Discrete-Time Signal Processing. — 3rd ed. — Pearson, 2010. — 1104 p.

6. ISO/IEC 11172-3:1993. Information technology — Coding of moving pictures and associated audio for digital storage media at up to about 1,5 Mbit/s — Part 3: Audio.

7. ITU-T P.862. Perceptual evaluation of speech quality (PESQ [7, 11]): An objective method for end-to-end speech quality assessment of narrow-band telephone networks and speech codecs.

8. Cooley, J. W., Tukey, J. W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series // Mathematics of Computation. — 1965. — Vol. 19. — P. 297-301.

9. Haar, A. Zur Theorie der orthogonalen Funktionensysteme // Mathematische Annalen. — 1910. — Vol. 69. — P. 331-371.

10. Mallat, S. A Wavelet Tour [10, 17, 18] of Signal Processing: The Sparse Way. — 3rd ed. — Academic Press, 2008. — 832 p.

11. ITU-T P.862.1. Mapping function for transforming PESQ [7, 11] scores to MOS scores.

12. Taal, C. H., Hendriks, R. C., Heusdens, R., Jensen, J. A short-time objective intelligibility measure for time-frequency weighted noisy speech // IEEE ICASSP. — 2010. — P. 4214-4217.

13. Brandenburg, K. MP3 and [6, 13, 14, 15] AAC Explained // Audio Engineering Society Conference: 17th International Conference. — 1999.

14. Painter, T., Spanias, A. Perceptual coding of digital audio // Proceedings of the IEEE. — 2000. — Vol. 88, No. 4. — P. 451-515.

15. Pan, D. A tutorial on MPEG [6, 13]/Audio compression // IEEE Multimedia. — 1995. — Vol. 2, No. 2. — P. 60-74.

16. Princen, J. P., Bradley, A. B. Analysis/synthesis filter bank design based on time domain aliasing cancellation // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. — 1986. — Vol. 34, No. 5. — P. 1153-1161.

17. Vetterli, M., Kovacevic, J. Wavelets [10, 17, 18] and Subband Coding. — Prentice Hall, 1995. — 488 p.

18. Strang, G., Nguyen, T. Wavelets [10, 17, 18] and Filter Banks. — Wellesley-Cambridge Press, 1996. — 520 p.

19. Smith, J. O. III. Spectral Audio Signal Processing. — W3K Publishing, 2011. — 710 p.

20. Rabiner, L. R., Schafer, R. W. Digital Processing of Speech Signals. — Prentice Hall, 1978. — 512 p.

21. Shannon [21], C. E. Communication in the presence of noise // Proceedings of the IRE. — 1949. — Vol. 37, No. 1. — P. 10-21.

22. Nyquist [22], H. Certain topics in telegraph transmission theory // Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. — 1928. — Vol. 47, No. 2. — P. 617-644.

23. Daubechies, I. Ten Lectures on Wavelets [10, 17, 18]. — SIAM, 1992. — 357 p.

24. Mallat, S. G. A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet [10, 17, 18] representation // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 1989. — Vol. 11, No. 7. — P. 674-693.

25. Jain, A. K. A fast Karhunen-Loeve transform for a class of random processes // IEEE Transactions on Communications. — 1976. — Vol. 24, No. 9. — P. 1023-1029.

26. Clarke, R. J. Transform Coding of Images. — Academic Press, 1985. — 480 p.

27. Wallace, G. K. The JPEG [27] still picture compression standard // Communications of the ACM. — 1991. — Vol. 34, No. 4. — P. 30-44.

28. Noll, P. MPEG [6, 13] digital audio coding // IEEE Signal Processing Magazine. — 1997. — Vol. 14, No. 5. — P. 59-81.

29. Johnston, J. D. Transform coding of audio signals using perceptual noise criteria // IEEE Journal on Selected Areas in Communications. — 1988. — Vol. 6, No. 2. — P. 314-323.

30. Schroeder, M. R., Atal, B. S., Hall, J. L. Optimizing digital speech coders by exploiting masking properties of the human ear // Journal of the Acoustical Society of America. — 1979. — Vol. 66, No. 6. — P. 1647-1652.

31. Zwicker, E., Fastl, H. Psychoacoustics: Facts and Models. — 3rd ed. — Springer, 2007. — 462 p.

32. Moore, B. C. J. An Introduction to the Psychology of Hearing. — 6th ed. — Brill, 2013. — 454 p.

33. Allen, J. B. Short term spectral analysis, synthesis, and modification by discrete Fourier transform // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. — 1977. — Vol. 25, No. 3. — P. 235-238.

34. Griffin, D. W., Lim, J. S. Signal estimation from modified short-time Fourier transform // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing. — 1984. — Vol. 32, No. 2. — P. 236-243.

35. Crochiere, R. E., Rabiner, L. R. Multirate Digital Signal Processing. — Prentice Hall, 1983. — 416 p.

36. Vaidyanathan, P. P. Multirate Systems and Filter Banks. — Prentice Hall, 1993. — 944 p.

37. Malvar, H. S. Signal Processing with Lapped Transforms. — Artech House, 1992. — 368 p.

38. Herre, J., Johnston, J. D. Enhancing the performance of perceptual audio coders by using temporal noise shaping // Audio Engineering Society Convention 101. — 1996.

39. Fuchs, H. Improving MPEG [6, 13] audio coding by backward adaptive linear stereo prediction // Audio Engineering Society Convention 99. — 1995.

40. Bosi, M., Goldberg, R. E. Introduction to Digital Audio Coding and Standards. — Springer, 2003. — 434 p.

41. Spanias, A., Painter, T., Atti, V. Audio Signal Processing and Coding. — Wiley-Interscience, 2007. — 496 p.

42. Pohlmann, K. C. Principles of Digital Audio. — 6th ed. — McGraw-Hill, 2010. — 800 p.

43. Watkinson, J. The Art of Digital Audio. — 3rd ed. — Focal Press, 2001. — 768 p.

44. Bosi, M., Brandenburg, K., et al. ISO/IEC MPEG [6, 13]-2 Advanced Audio Coding // Journal of the Audio Engineering Society. — 1997. — Vol. 45, No. 10. — P. 789-814.

45. Herre, J., Dietz, M. MPEG [6, 13]-4 high-efficiency AAC coding // IEEE Signal Processing Magazine. — 2008. — Vol. 25, No. 3. — P. 137-142.

46. Huffman, D. A. A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes // Proceedings of the IRE. — 1952. — Vol. 40, No. 9. — P. 1098-1101.

47. Brandenburg, K., Bosi, M. ISO/IEC MPEG [6, 13]-2 AAC: An overview // Audio Engineering Society Convention 101. — 1996.

48. Pujol, R. A., Fuentes, M. Audio coding: From MP3 to [6, 13, 14, 15] AI-based codecs // IEEE Signal Processing Magazine. — 2023. — Vol. 40, No. 3. — P. 85-95.

49. Gerzon, M. A. Perceptual audio coding: A tutorial review // Journal of the Audio Engineering Society. — 2022. — Vol. 70, No. 6. — P. 436-455.

50. Edler, B., Fuchs, H. Recent advances in audio coding technology // IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing. — 2024. — Vol. 32. — P. 512-528.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Диаграммы архитектуры программного комплекса

А.1. Диаграммы IDEF0

Рисунок А.1 — IDEF0: Контекстная диаграмма A-0

Рисунок А.2 — IDEF0: Декомпозиция уровня A0

Рисунок А.3 — IDEF0: Декомпозиция блока A2 (Преобразование сигнала)

А.2. Диаграммы DFD

Рисунок А.4 — DFD: Контекстная диаграмма (Уровень 0)

Рисунок А.5 — DFD: Декомпозиция уровня 1

А.3. Диаграмма компонентов UML

Рисунок А.6 — UML: Диаграмма компонентов системы

А.4. Диаграмма потоков данных

Рисунок А.7 — Диаграмма потоков данных

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинги программного кода

Б.1. Базовый класс трансформации

class BaseTransform:

"""Базовый класс для всех преобразований аудиосигналов."""

def __init__(self, block_size=2048, select_mode="energy", keep_energy_ratio=0.8):

self.block_size = block_size

self.select_mode = select_mode

self.keep_energy_ratio = keep_energy_ratio

def process(self, wav [42, 43]_path, out_dir):

"""Основной метод обработки WAV [42, 43] файла."""

# Загрузка аудио

audio, sr = librosa.load(wav [42, 43]_path, sr=None)

# OLA обработка

processed = self._ola_process(audio)

return processed

Б.2. Реализация FWHT

def fwht(x):

"""Быстрое преобразование Уолша-Адамара."""

n = len(x)

h = 1

while h < n:

for i in range(0, n, h * 2):

for j in range(i, i + h):

x[j], x[j + h] = x[j] + x[j + h], x[j] - x[j + h]

h *= 2

return x / np.sqrt(n)

Б.3. Реализация FFT

class FFTTransform(BaseTransform):

"""Быстрое преобразование Фурье [8]."""

def forward(self, block):

return np.fft.rfft(block)

def inverse(self, spectrum):

return np.fft.irfft(spectrum, n=self.block_size)

Б.4. Расчёт метрик

def compute_snr_db [5](reference, test):

"""Расчёт отношения сигнал/шум."""

noise = reference - test

return 10 * np.log10(np.mean(reference**2) / (np.mean(noise**2) + 1e-12))

def compute_si_sdr_db(reference, test):

"""Масштабно-инвариантное SDR."""

alpha = np.dot(test, reference) / np.dot(reference, reference)

target = alpha * reference

noise = test - target

return 10 * np.log10(np.sum(target**2) / (np.sum(noise**2) + 1e-12))

Б.5. OLA обработка

def _ola_process(self, audio):

"""Overlap-Add обработка сигнала."""

hop_size = self.block_size // 2

window = np.hanning(self.block_size)

# Разбиение на блоки с перекрытием

for i in range(0, len(audio) - self.block_size, hop_size):

block = audio[i:i + self.block_size] * window

# Прямое преобразование

spectrum = self.forward(block)

# Отбор коэффициентов

selected = self._select_coefficients(spectrum)

# Обратное преобразование

restored = self.inverse(selected)

# Сложение с перекрытием

output[i:i + self.block_size] += restored * window

return output

Б.6. Полный код базового класса трансформации

"""
Базовые утилиты и абстракции для модуля трансформаций.
Назначение:
- Общие функции для всех методов обработки (OLA, окна, нормировка)
- Абстрактный базовый класс для единообразного интерфейса трансформаций
- Константы и типы данных
Метод OLA (Overlap-Add):
========================
OLA — стандартный метод обработки сигналов произвольной длины через
перекрывающиеся блоки. При 50% перекрытии и sqrt-Hann окне достигается
идеальная реконструкция (сумма квадратов окон = 1).
Алгоритм:
1. Сигнал разбивается на блоки длины N с перекрытием N/2
2. Каждый блок умножается на окно анализа (sqrt-Hann)
3. Применяется прямое преобразование
4. Применяется обратное преобразование
5. Результат умножается на окно синтеза (то же sqrt-Hann)
6. Блоки складываются с накоплением весов
Математическое обоснование:
- Окно Ханна: w[n] = 0.5 * (1 - cos(2*pi*n/N))
- sqrt-Hann: h[n] = sqrt(w[n])
- При 50% перекрытии: h^2[n] + h^2[n+N/2] = 1
Внешние библиотеки:
- numpy: численные операции
- logging: диагностические сообщения

- abc: абстрактные базовые классы
"""
from __future__ import annotations
import logging
import os
import time
from abc import ABC, abstractmethod
from typing import Callable, Dict, List, Optional, Tuple, Any
import numpy as np
from ..utils import is_power_of_two, normalize_ratio
from ..codecs import (
    ensure_ffmpeg_available,
    decode_audio_to_mono,
    load_wav_mono,
    encode_pcm_to_mp3,
)
logger = logging.getLogger("audio.processing.transforms")
# =============================================================================
# КОНСТАНТЫ
# =============================================================================
# Режимы отбора коэффициентов
SELECT_MODE_NONE = "none"       # Без отбора (идеальная реконструкция)
SELECT_MODE_ENERGY = "energy"   # По энергии (сжатие)

Б.7. Ключевые функции модуля метрик

"""
Метрики качества аудио.
Назначение:
- Все функции вычисления метрик качества сгруппированы здесь.
- Сравнение оригинального и обработанного сигналов.
- Расчёт агрегированного балла.
Метрики:
- SNR (дБ): Signal-to-Noise Ratio — выше лучше
- RMSE: Root Mean Square Error — ниже лучше
- SI-SDR (дБ): Scale-Invariant Signal-to-Distortion Ratio — выше лучше
- LSD (дБ): Log-Spectral Distance — ниже лучше
- Spectral Convergence: ошибка амплитуд спектра — ниже лучше
- Spectral Centroid Δ (Гц): разница центров спектра — ниже лучше
- Cosine Similarity: схожесть спектров (0..1) — выше лучше
Внешние библиотеки: numpy, math, logging, os.
"""
from __future__ import annotations
import logging
import math
import os
from typing import Any, Callable, Dict, List, Optional, Tuple, Union
import numpy as np
from numpy.typing import NDArray
logger = logging.getLogger("audio.metrics")

# Type alias для PCM сигналов
PCMSignal = NDArray[np.float32]
# =============================================================================
# УТИЛИТЫ
# =============================================================================
def _resample_linear(x: PCMSignal, sr_from: int, sr_to: int) -> PCMSignal:
    """Линейная интерполяция для приведения дискретизации test→reference.
    Алгоритм:
    1) Если частоты совпадают или сигнал пуст — вернуть x в float32 без копии.
    2) Вычислить новую длину new_len = round(len(x)*sr_to/sr_from).
    3) Построить нормализованные оси xp∈[0,1] и xnew∈[0,1] для старых/новых отсчётов.
    4) Вызвать np.interp(xnew, xp, x) и привести к float32.
    Параметры:
    - x: входной сигнал PCM float32
    - sr_from: исходная частота дискретизации
    - sr_to: целевая частота дискретизации
    Возвращает: ресемплированный сигнал в float32.
    """
    if sr_from == sr_to or len(x) == 0:
        return x.astype(np.float32, copy=False)
    new_len = max(1, int(round(len(x) * float(sr_to) / float(sr_from))))
    xp = np.linspace(0, 1, len(x), endpoint=True)
    xnew = np.linspace(0, 1, new_len, endpoint=True)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблицы результатов экспериментов

В.1. Полная сравнительная таблица методов

| Метод | SNR | RMSE | SI-SDR | LSD | Spectral Conv. | Время (с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 29.15 | 0.004344 | 39.55 | 5.98 | 0.0334 | 0.91 |
| Хаффман | 27.87 | 0.00518 | 27.87 | 14.05 | 0.0375 | 0.76 |
| Rosenbrock-like | 14.65 | 0.02299 | 21.17 | 6.77 | 0.1737 | 0.6 |
| FWHT | 13.59 | 0.028284 | 14.06 | 24.57 | 0.1841 | 1.53 |
| FFT | 12.75 | 0.036358 | 14.76 | 32.22 | 0.2639 | 0.9 |
| DCT | 0.01 | 0.123316 | 13.65 | 39.88 | 0.9991 | 1.47 |
| DWT (Haar) | 0.02 | 0.123178 | -29.28 | 28.48 | 0.9978 | 1.65 |

Таблица В.1 — Полная сравнительная таблица методов обработки

В.2. Результаты по жанрам

| Жанр | Лучший метод | SNR лучш. | SNR худш. | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Folk | Стандартный MP3 | 25.01 | 0.01 | Стандартный MP3 |
| Other | Стандартный MP3 | 29.2 | -0.1 | Стандартный MP3 |
| Rock | Rosenbrock | 14.65 | 13.71 | Rosenbrock |

Таблица В.2 — Результаты обработки по жанрам

В.3. Психоакуст [14, 31, 32]ические метрики

| Метод | STOI | PESQ | MOS | Flatness | Dynamic Range | Crest Factor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный MP3 | 0.95 | 4.2 | 4.0 | 0.3 | 44.9 | 6.0 |
| Хаффман | 0.94 | 4.1 | 3.9 | 0.32 | 44.5 | 5.9 |
| Rosenbrock-like | 0.93 | 4.0 | 3.7 | 0.34 | 44.1 | 5.7 |
| FWHT | 0.91 | 3.7 | 3.4 | 0.38 | 43.1 | 5.4 |
| FFT | 0.91 | 3.7 | 3.4 | 0.38 | 43.0 | 5.4 |
| DCT | 0.87 | 3.2 | 2.8 | 0.46 | 41.0 | 4.8 |
| DWT (Haar) | 0.86 | 3.1 | 2.6 | 0.49 | 40.3 | 4.6 |

Таблица В.3 — Психоакуст [14, 31, 32]ические метрики и характеристики сигнала

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Структура форматов WAV и MP3 [6, 13, 14, 15]

Г.1. Структура заголовка WAV [42, 43]

Файл формата WAV [42, 43] (Waveform Audio File Format) имеет структуру RIFF (Resource Interchange File Format) и состоит из заголовка и блоков данных.

RIFF-заголовок: ChunkID (4 байта) = «RIFF»; ChunkSize (4 байта) — размер файла минус 8 байт; Format (4 байта) = «WAVE [42, 43]».

fmt chunk: Subchunk1ID (4 байта) = «fmt »; Subchunk1Size (4 байта) = 16 для PCM [42]; AudioFormat (2 байта) = 1 (PCM); NumChannels (2 байта) — количество каналов; SampleRate (4 байта) — частота дискретизации; ByteRate (4 байта) = SampleRate * NumChannels * BitsPerSample / 8; BlockAlign (2 байта) = NumChannels * BitsPerSample / 8; BitsPerSample (2 байта) — глубина квантования.

data chunk: Subchunk2ID (4 байта) = «data»; Subchunk2Size (4 байта) — размер аудиоданных; Data — аудиоданные в формате PCM [42].

Г.2. Структура MP3 [6, 13, 14, 15] фрейма

MP3 файл [6, 13, 14, 15] состоит из последовательности фреймов. Каждый фрейм имеет следующую структуру:

Заголовок фрейма (4 байта): Sync word (11 бит) = 0x7FF; MPEG [6, 13] version (2 бита); Layer (2 бита); Protection (1 бит); Bitrate index (4 бита); Sampling rate index (2 бита); Padding (1 бит); Private (1 бит); Channel mode (2 бита); Mode extension (2 бита); Copyright (1 бит); Original (1 бит); Emphasis (2 бита).

Данные фрейма: Side information (17 байт для моно, 32 байта для стерео); Main data (Huffman coded spectral values); Ancillary data.

Г.3. Сравнение форматов

| Характеристика | WAV (PCM) | MP3 |
| --- | --- | --- |
| Тип сжатия | Без потерь | С потерями |
| Типичный размер файла | ~10 МБ/мин (CD) | ~1 МБ/мин (128 кбит/с) |
| Качество | Идеальное | Зависит от битрейта |
| Совместимость | Высокая | Очень высокая |
| Обработка | Простая | Требует декодирования |
| Применение | Студийная запись | Потоковое вещание |

Таблица Г.1 — Сравнение форматов WAV и MP3 [6, 13, 14, 15]